„Program ochrony środowiska

do 2014 r.”

Zespół autorski:

Dr inż. Dariusz Boruszko

Dr inż. Wojciech Dąbrowski

Dr inż. Lech Magrel

Zespół autorski pragnie złożyć serdeczne podziękowanie pracownikom Urzędu 
za udostępnienie niezbędnych materiałów oraz poświęcony czas w przygotowaniu niniejszego opracowania.

Sierpień 2004 rok

Spis treści

I.	WPROWADZENIE	4

1.	PRZESŁANKI OGÓLNE	4

2.	PODSTAWY PRAWNE	5

3.	CEL I ZAKRES PROGRAMU	8

4.	FUNKCJE PROGRAMU	9

5.	HORYZONT CZASOWY	9

6.	METODA OPRACOWANIA	10

II.	ANALIZA STANU OBECNEGO	11

1.	PODSTAWOWE DANE O GMINIE	11

1.1.	POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE	11

1.2.	ŚRODOWISKO SPOŁECZNE	11

1.3.	ROZWÓJ GOSPODARCZY	13

2.	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE	14

2.1.	RZEŹBA  TERENU	14

2.2.	WARUNKI  KLIMATYCZNE	14

2.3.	ZASOBY WODNE	15

2.3.1.	Wody powierzchniowe	15

2.3.2.	Wody podziemne	16

2.4.	WARUNKI GLEBOWE	16

2.5.	ZASOBY SUROWCOWE	18

2.6.	WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE	18

2.6.1.	Lasy	18

2.6.2.	Formy ochrony przyrody	19

3.	INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	22

3.1.	UJĘCIA WODY I SIEĆ WODOCIĄGOWA	22

3.2.	SIEĆ KANALIZACJYJNA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	23

3.3.	GOSPODARKA ODPADAMI	23

3.4.	ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ	24

4.	ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO	25

4.1.	ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY I EMISJA HAŁASU	25

4.2.	PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE	27

4.3.	ZAGROŻENIE ELEMENTÓW BIOTYCZNYCH	28

5.	EDUKACJA EKOLOGICZNA	31

6.	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM	31

7.	PODSUMOWANIE ANALIZY	39

III.	CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA  I WOJEWÓDZTWA	42

1.	ZASADY I CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ  PAŃSTWA	42

1.1.	Limity krajowe	51

2.	CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO	53

3.	CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ POWIATU SKÓLSKIEGO	54

IV.	USTALENIA PROGRAMU	56

1.	PRIORYTERTY I DZIAŁANIA EKOLOGICZNE	56

2.	PROGRAM ZADANIOWY	59

2.1.	ZADANIA WŁASNE GMINY	59

2.2.	ZADANIA KOORDYNOWANE	62

3.	UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE PROGRAMU	64

3.1.	PRAWNE	64

3.2.	EKONOMICZNE	65

3.3.	PLANOWANIE PRZESTRZENNE	71

3.4.	SPOŁECZNE	72

3.5.	ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ	72

3.6.	SYSTEM OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	74

4.	REALIZACJA  I  MONITORING  PROGRAMU	76

V.	Bliografia i Wykaz Skrótów	79

1.	Bibliografia	79

2.	Wykaz Skrótów:	81

# WPROWADZENIE

## PRZESŁANKI OGÓLNE

Ochrona środowiska naturalnego jest obowiązkiem obywateli i władz publicznych, które poprzez politykę zrównoważonego rozwoju powinny zapewnić nie tylko bezpieczeństwo ekologiczne, ale i dostęp do zasobów nieuszczuplonych współczesnemu i przyszłemu pokoleniu. Obowiązek ten jest zapisany w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Uszczegółowienie zapisów Konstytucji stanowią akty prawne o samorządzie terytorialnym wskazując, że gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne, w tym między innymi zadania 
z zakresu ochrony przyrody i środowiska. W pełni szanując zasadę zrównoważonego rozwoju, należy szukać takich kierunków rozwoju, które doprowadzą do ograniczania emisji, poszanowania energii i zasobów wodnych oraz materiałochłonności, poprawy jakości środowiska  przyrodniczego, wzmocnienia struktur ekologicznych, rozwijania aktywności obywatelskiej i świadomości ekologicznej społeczeństwa. Polskie przepisy 
z zakresu ochrony środowiska przewidują tworzenie kilku różnych typów dokumentów strategicznych mających wpływ na los obecnych i przyszłych pokoleń. Jednymi z takich dokumentów są lub mają być: polityka ekologiczna, program ochrony środowiska oraz plan gospodarki odpadami.

Polityka proekologiczna prowadzona przez władze gminy w pełni wyrażą się poprzez ideę Ekorozwoju, widoczną w planowaniu i realizacji zadań strategicznych. Niniejszy dokument „Program ochrony środowiska do 2014 roku” stanowi podstawę realizacji strategicznych działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego i gospodarki odpadami, jest zarazem źródłem informacji o przyrodniczych uwarunkowaniach gminy i wskazówką kierunku sporządzania gminnych programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami.

Powyższy program ochrony środowiska jest zgodny z dokumentami powiatowymi i wojewódzkimi oraz z Polityką ekologiczną Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010.

## PODSTAWY PRAWNE

„Program ochrony środowiska do 2014 roku” sporządzono zgodnie 
z obowiązującymi aktami prawnymi:

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku  (Dz.U. z dnia 
20 czerwca 2001r., nr 62, poz. 627 z poź. zm.),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U., nr 100, poz. 1085, z poź. zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U., nr 115, poz. 1229),

- Ustawa z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody. Dz.U. z dnia  14 września 2001r., nr 99, poz. 1079),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U., nr 62, poz. 628, z póź. zm.),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz. U. z 2001 r., nr 63, poz. 638, z póź. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87, poz. 796),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisk. (Dz.U. nr 179, poz. 1490),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 1, poz. 12),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2003 Nr 110 poz. 1057),

- Dyrektywa Rady Komisji Europejskiej 97/11/EC z 3 marca 1997, wnosząca poprawki do Dyrektywy 85/337/EEC dotyczącej oceny wpływu na środowisko niektórych projektów publicznych i prywatnych,

- Polityka ekologiczna państwa (1991 r.) i II Polityka ekologiczna państwa (2001r.),

- Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010 (2002 r.),

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010,

- Polska 2025, długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju,

- Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych,

- Agenda 21 – Ramowy Program Działań,

- Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej (2001 r.) oraz Unijne programy ochrony środowiska.

Dokument uwzględnia uwarunkowania powiatowe i wojewódzkie wynikające 
z następujących dokumentów:

- Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2015,

- Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa na lata 2004 – 2006,

- Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska,

- Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,

- Powiatowego Programu Ochrony Środowiska,

- Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

Prawo Ochrony Środowiska stanowi, że działania z zakresu ochrony środowiska w gminie muszą być podejmowane na podstawie aktualnego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami. Władze Gminy opracowują program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, przy czym projekty dokumentów powinny być zaopiniowane przez Zarząd Powiatu, a plan gospodarki odpadami również przez Zarząd Województwa. Rady Gminy mają obowiązek uchwalić programy ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 30 czerwca 2004 r.

Program Ochrony Środowiska powinien określać wymagania odnoszące się do polityki ekologicznej państwa, a w szczególności określać:

- cele i priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawne, ekonomiczne, społeczne.

Plan gospodarki odpadami stanowi integralną część programu ochrony środowiska, w szczególności powinien określać:

- aktualny stan gospodarki odpadami, ich charakterystykę jakościową i ilościową,

- istniejące instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów, schemat przepływu odpadów, koszty gospodarowania odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarowania odpadami,

- cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Plan gospodarki odpadami powinien być, zgodnie z ustawą, zaopiniowany przez Zarząd Powiatu i władze wykonawczą Województwa.

## CEL I ZAKRES PROGRAMU

Głównym celem Programu jest określenie polityki  zrównoważonego rozwoju gminy, która ma być realizacją polityki ekologicznej państwa w skali gminy. Program w pełni odzwierciedla tendencje europejskiej polityki ekologicznej, której główne cele to :

- zasada zrównoważonego rozwoju,

- zasada równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach:

- sprawiedliwości międzypokoleniowej,

- sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej,

- równoważenia szans między człowiekiem i przyrodą,

- zasada przezorności,

- zasada uspołecznienia i subsydiarności,

- zasada prewencji,

- zasada „zanieczyszczający” płaci,

- zasada skuteczności efektywności ekologicznej i ekonomicznej.

Program ochrony środowiska przedstawia aktualną sytuację ekologiczną gminy, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, w tym ekologiczne, przestrzenne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy. Program określa priorytetowe działania  ekologiczne oraz harmonogram zadań ekologicznych. Poniżej przedstawiony jest także dokładny opis uwarunkowań realizacyjnych Programu, jego wdrożenie, ewaluacja i monitoring. Szczególne rozwinięcie Programu stanowi Plan Gospodarki Odpadami.

## FUNKCJE PROGRAMU

Główne  funkcje Programu to:

- realizacja polityki ekologicznej państwa w obszarze gminy,

- strategiczne zarządzanie gminą w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

- wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju,

- przekazanie informacji na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych komponentów środowiska,

- przedstawienie problemów i zagrożeń ekologicznych, proponując sposoby ich rozwiązania  w określonym czasie,

- pomoc przy konstruowaniu budżetu gminy,

- organizacja systemu informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających do jego poprawy.

Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami obejmuje następujące zagadnienia merytoryczne:

- ochronę środowiska przyrodniczego,

- gospodarkę leśną,

- gospodarkę wodną,

- ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami,

- sprawy bezpieczeństwa ekologicznego,

- kształtowania świadomości ekologicznej,

- propagowania proekologicznych form działalności gospodarczej.

## HORYZONT CZASOWY

Zgodnie z Polityką ekologiczną państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007 – 2010 oraz wojewódzkim programem ochrony środowiska Program ochrony środowiska oraz plan gospodarki odpadami obejmuje lata 2004 – 2014. Prawo ochrony środowiska, określa w art. 14 ust. 2, iż politykę ekologiczną przyjmuje się na cztery lata i że przewiduje się w niej działania w perspektywie obejmującej kolejne cztery lata. Program zawiera zadania dla dwóch etapów:

- cele  krótkoterminowe – realizowane w latach 2004 – 2007,

- cele  średnioterminowe – realizowane do roku 2014.

Ocena i weryfikacja realizacji zadań Programu dokonywana będzie zgodnie z wymogami ustawy co 2 lata od przyjęcia Programu, stwarzając możliwości weryfikacji i aktualizacji Programu.

## METODA OPRACOWANIA

Program ochrony środowiska oraz plan gospodarki odpadami został opracowany według metodologii planowania strategicznego. Główne działania zmierzające w kierunku powstania niniejszego Programu to:

- zbieranie i analiza danych,

- określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego wraz z oceną stanu,

- analiza słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń gminy metodą Analizy SWOT,

- określenie środowiska zewnętrznego - scharakteryzowanie uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawno-instytucjonalnych oraz źródeł finansowania zewnętrznego,

- definiowanie priorytetów ochrony środowiska,

- konkretyzację priorytetów poprzez sformułowania listy zadań,

- opracowanie systemu monitorowania Programu.

Program przygotowany został z udziałem szerokich konsultacji społecznych, przy uwzględnieniu głosów środowiska naukowego, gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego i pozarządowego.

# ANALIZA STANU OBECNEGO

## PODSTAWOWE DANE O GMINIE

### POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Gmina Nowy Dwór położona jest w północnej części województwa podlaskiego,
w powiecie sokólskim. Obszar gminy wynosi 120,88 km2. Część gminy leży bezpośrednio w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

www.gminypolskie.pl

Gmina Nowy Dwór sąsiaduje z gminami powiatu człuchowskiego: Dąbrowa Białostocka, Sidra, Kuźnica (powiat sokólski), Lipsk(powiat augustowski) oraz wschodnią granicę  stanowi granica państwa z Republiką Białoruś.

### ŚRODOWISKO SPOŁECZNE

W obrębie środowiska społecznego uwzględnione zostały czynniki takie jak: charakterystyka ludności, warunki życia i środowisko kulturowe. Ludność została sklasyfikowana na podstawie struktury, w której uwzględniono wiek, płeć przyrost naturalny, bytowanie geograficzne. Trwałość struktur społecznych – rodzina, stowarzyszenia środowiskowe, przywiązanie do miejsca pracy, kultywowanie tradycji 
i poszanowanie spuścizny kulturowej związane są z emocjonalnym przywiązaniem do miejsca zamieszkania. Wyrazem negatywnego stosunku do miejsca zamieszkania jest dezintegracja i patologia społeczna mierzona poziomem przestępczości, narkomanii 
i alkoholizmu, ilością rozwodów oraz agresywnością zachowań i kontaktów międzyludzkich.

Demografia w gminie Nowy Dwór (DANE NA 31.XII.2002)

| Wyszczególnienie | Liczba ludności | Mężczyźni/ kobiety |  | Urodzenia żywe | Zgony | Przyrost naturalny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Nowy Dwór | 3 106 | 1 509 | 1 520 | 27 | 48 | -21 |
| Powiat sokólski | 74 606 | 37 044 | 37 562 | 741 | 901 | -160 |
| Województwo podlaskie | 1 207 704 | 590 589 | 617 115 | 11 265 | 11 440 | -175 |

Średni wskaźnik gęstości zaludnienia w gminie wynosi 26 osób na 1 km2. Przyrost naturalny jest ujemny, podobnie jak w województwie 
i powiecie. Ludność w wieku produkcyjnym w gminie stanowi 51,8 % (w powiecie 57,0 %), zaś w wieku poprodukcyjnym 26,3 % (powiat - 19,0 %).

Zakres zapotrzebowania na pomoc społeczną z roku na rok wzrasta w miarę ubożenia społeczeństwa. W gminie pomoc społeczna staje się jednym 
z głównych priorytetów polityki samorządowej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielaja pomocy poprzez zasiłki stałe, okresowe i z tytułu macierzyństwa. Współfinansują również dożywianie dzieci w szkołach oraz udzielają  pomocy rzeczowej potrzebującym. Jednakże narastającym problemem są ciągle niedostateczne fundusze.

W ocenie infrastruktury społecznej  zwrócono szczególną uwagę na problemy związane z modernizacją, utrzymaniem i odpowiednim wykorzystaniem stanu posiadania, co jest w znacznym stopniu uzależnione od środków finansowych i kompetencji samorządu terytorialnego. W usługach dla ludności można wyodrębnić poziom podstawowy i wyższego rzędu. Szczególne znaczenie przypisuje się służbie zdrowia, szkolnictwu i kulturze.

Gminy Ośrodek Kultury organizuje zajęcia muzyczne dzieci i młodzieży, a także daje możliwości rozwoju zainteresowań i spędzania wolnego czasu ludziom starszym. Działają przy nim zespół artystyczny i klub. Na terenie gminy Nowy Dwór działa biblioteka. Ze zbiorów bibliotecznych, składających się z 10 640 woluminów, korzysta 345 osób.

W Nowym Dworze, głównym ośrodku osadniczym gminy, zachował się zabytkowy układ przestrzenny z XVI – XVII w. oparty na prostokątnej sieci ulic, 
z niezbyt intensywną zabudową.

W gminie występują następujące zabytki:

- zabytkowy układ przestrzenny z XVI - XVII wieku,

- kościół parafialny, którego początki sięgają XVI w. wraz z dzwonnicą barokową z XVIII wieku,

- cerkiew,

- wiatrak typu holenderskiego z 1932 r.,

- park podworski z XIX w. we wsi Bobra Wielka.

Przez gminę przebiega drogowy szlak turystyczny Białegostoku do Biebrzańskiego Parku Narodowego i w kierunku Pojezierza Mazurskiego. Właściwie część terenów należących do gminy leży na obszarze otuliny i samego parku. Na terenie parku znajdują się piesze, motorowo – rowerowe i wodne szlaki turystyczne.

### ROZWÓJ GOSPODARCZY

Sektor gospodarki składa się z pięciu zasadniczych działów: rolnictwo, leśnictwo, przemysł, usługi i turystyka.

Według Rocznika Statystycznego z 2002 r. liczba osób pracujących wynosiła 995, w tym 400 kobiet.

W gminie w roku 2002 zarejestrowanych było 97 podmiotów gospodarczych.

Gmina Nowy Dwór jest gminą o dominującym udziale rolnictwa w strukturze gospodarczej. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest praca
w rolnictwie, w którym pracuje 1983 osoby. Pozostali mieszkańcy znajdują zatrudnienie w usługach, gospodarce komunalnej i innych. Na terenie gminy działa około 8 sklepów.

## ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

### RZEŹBA  TERENU

Obszar gminy charakteryzuje się dużym urozmaiceniem form rzeźby terenu. Dominuje tutaj falista morena denna z licznymi formami drobnopromiennymi 
o genezie wodnolodowcowej. Podłoże krystaliczne budują przeważnie gnejsy
i kwarcyty występujące na głębokości ponad 500 m. Na całym obszarze nie występują utwory ery paleozoicznej. Na skałach prekambru zalegają utwory jury środkowej i jury górnej wykształcone w postaci wapieni, mułowców, margli ilastych, iłowców i piasków. Brakuje utworów jury dolnej i kredy dolnej. Kredę środkową reprezentują piaski kwarcytowe i glaukonitowe, iłowce i mułowce, natomiast kredę górną – kreda pisząca, margle, piaski glaukonitowe i piaskowce. Utwory kredowe są przykryte na całym obszarze przez utwory trzeciorzędowe. Utwory trzeciorzędowe występują prawie na całym obszarze. Ich miąższość jest bardzo zróżnicowana (przeważnie kilkadziesiąt metrów).

### WARUNKI  KLIMATYCZNE

Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego. Klimat regionu ma cechy klimatu kontynentalnego z pewnymi właściwościami klimatu subborealnego, co  wyraża się długą zimą, krótkim przedwiośniem, stosunkowo krótkim okresem wegetacji i najniższą na niżu średnią roczną temperaturą. Gmina leży 
w najzimniejszym po górach regionie Polski. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 6,5 °C (około 1,5 °C niżej niż w centralnej Polsce). Ma na to wpływ długa zima trwająca 100-120 dni. Średnia temperatura w styczniu spada do – 4,2 °C.  Natomiast temperatury letnich miesięcy są zbliżone do temperatur w innych regionach kraju i wynoszą 16-17,5 °C. Maksymalne temperatury notuje się w lipcu (35,3 °C), minima temperatury występują w styczniu (najniższa notowana to –30,0°C). Okres wegetacyjny trwa 192 dni, okres bez przymrozków – 72 dni.

Roczna suma opadów zawiera się w granicach 550-700 mm, ich maksimum przypada na lipiec i wynosi 97,4mm. W roku występuje 144 dni z opadami, z tego aż 82 w  okresie wegetacji. Wiatry wieją głównie z zachodu (latem) oraz wschodu (zimą).

Amplituda średnich miesięcznych wynosi 21,8 °C, natomiast amplituda wartości maksymalnych: 65,3 °C.

### ZASOBY WODNE

#### Wody powierzchniowe

Obszar gminy leży w dorzeczu Biebrzy. Na bagnach Jatła na południe od Nowego Dworu, w formie wysiąków z podnóża wzgórz morenowych bierze swój początek rzeka Biebrza. Po opuszczeniu wysoczyzny, płynąc na północ Biebrza wypływa w obszerną pradolinę, gdzie przyjmuje swój pierwszy prawy dopływ – Nurkę i stąd płynie w kierunku zachodnim. Od tego miejsca aż do ujścia Narwi, Biebrza płynie przez Kotlinę Biebrzańską. Na wysokości wsi Rogożynek przyjmuje swój lewy dopływ Sidrę. Długości rzek na terenie gminy są następujące: Biebrza - 22 km, Sidra - 15 km, Nurka - 4 km. Poza naturalnymi ciekami wodnymi w miejscowości Bobra Wielka zlokalizowane są stawy rybne o powierzchni użytkowej 5 ha i zdolności retencyjnej ok. 6 tys. m3.

Rzeka Biebrza jest prawobrzeżnym dopływem Narwi i jej całkowita długość wynosi 155,3 km. Źródła Biebrzy znajdują się w rejonie Wzgórz Sokólskich, na południe od miejscowości Nowy Dwór. Początkowo rzeka płynie w kierunku północnym i północno-zachodnim, następnie w kierunku zachodnim. W pobliżu miejscowości Krasnybór rzeka zmienia kierunek na południowo-zachodni, a w pobliżu Osowca na południowy i uchodzi do Narwi.

Biebrza stanowi główną oś hydrologiczną Biebrzańskiego Parku Narodowego (152,5 km długości w granicach Parku). Jest to rzeka o typowo nizinnym charakterze z niskimi spadkami (średni spadek zwierciadła wody Biebrzy od źródeł do ujścia wynosi 0,36 %), silnie meandrująca z licznymi zakolami i starorzeczami. Szerokość koryta Biebrzy wynosi od kilku metrów w Basenie Północnym do kilkunastu w jej dolnym biegu.

Powierzchnia zlewni Biebrzy wynosi 7051,2 km2. Dolina Biebrzy zasilana jest zarówno wodami powierzchniowymi, jak też wodami podziemnymi: naporowymi z dna Doliny oraz wypływającymi z rozciętych warstw wodonośnych wysoczyzn morenowych otaczających Dolinę. Sposób zasilania wodą, a także jej trofizm decydują o charakterze siedlisk Parku.

Główne dopływy Biebrzy to: Nurka, Niedźwiedzica, Sidra, Kropiwna, Kamienna, Lebiedzianka z Jastrzębianką, Rospuda-Netta wraz z Kanałem Augustowskim, Brzozówka, Kopytkówka, Lega-Jegrznia, Biebła, Boberka, Czarna Struga, Ełk, Klimaszówka, Kosódka, Wissa. Rzeka Biebrza stanowi atrakcyjny szlak turystyki wodnej.

Na podstawie prowadzonych badań stwierdza się, że na przestrzeni lat systematycznie zmniejsza się wpływ zanieczyszczeń na jakość wód tej rzeki 
z punktowych źródeł zanieczyszczeń, natomiast rośnie wpływ zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych (pola uprawne) i rozproszonych (nieskanalizowane obszary wiejskie).

#### Wody podziemne

Wody podziemne służą głównie zaspokojeniu potrzeb komunalnych
i przemysłu.

W ostatnich latach notuje się spadek zużycia wody podziemnej. Spowodowane jest to zmniejszonym zapotrzebowaniem na cele przemysłowe (spadek produkcji) oraz oszczędną gospodarkę wodą.

Według podziału hydrogeologicznego Polski obszar gminy znajduje się 
w obrębie regionu suwalsko-podlaskiego. Charakteryzuje się on naprzemianległym występowaniem poziomów wodonośnych i serii poziomów słabo przepuszczalnych. Przypowierzchniowy poziom wodonośny posiada zwierciadło swobodne, a głębiej leżące poziomy międzymorenowe zwierciadłem napiętym. Szacowana miąższość utworów wodonośnych w czwartorzędzie waha się od kilku do 30 metrów. Układ hydroizohips wskazuje na silnie drenujący charakter tej części doliny Biebrzy 
w stosunku do wszystkich poziomów wodonośnych.

### WARUNKI GLEBOWE

Na terenie gminy dominują gleby rdzawe i bielicowe wykształcone z piasków gliniastych, słabogliniastych i luźnych. Lokalnie występują gleby płowe i brunatne powstałe z piasków gliniastych, glin, utworów pyłowych pochodzenia wodnego. Gleby organiczne występują głównie w dolinie Biebrzy. Na grądach śródtorfowych występują gleby mineralne brunatno-rdzawe. Dominującym typem siedlisk w dolinie są torfowiska zalewane i wynurzone reprezentujące typ zasilania hydrologicznego – soligeniczny naporowy.

Podłoże krystaliczne budują przeważnie gnejsy i kwarcyty występujące na głębokości ponad 500 m. Na całym obszarze nie występują utwory ery paleozoicznej. Na skałach prekambru zalegają utwory jury środkowej i jury górnej wykształcone 
w postaci wapieni, mułowców, margli ilastych, iłowców i piasków. Brakuje utworów jury dolnej i kredy dolnej. Kredę środkową reprezentują piaski kwarcytowe 
i glaukonitowe, iłowce i mułowce, natomiast kredę górną – kreda pisząca, margle, piaski glaukonitowe i piaskowce. Utwory kredowe są przykryte na całym obszarze przez utwory trzeciorzędowe. Jedynie w okolicach Bieniowiec kreda występuje bezpośrednio pod osadami podlodowcowymi. Utwory trzeciorzędowe występują prawie na całym obszarze. Ich miąższość jest bardzo zróżnicowana (przeważnie kilkadziesiąt metrów).

Użytkowanie gruntów w gminie Nowy Dwór

| Gmina | ogólna powierzchnia gruntów | użytki rolne | lasy i zadrzewienia | tereny zabudowane | wody | nieużytki | pozostałe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w hektarach |  |  |  |  |  |  |
| Nowy Dwór | 12 113 | 9 771 | 1 691 | 538 | 22 | 89 | 2 |
| Powiat sokólski | 205 458 | 142 425 | 50 120 | 8 058 | 432 | 4 288 | 135 |

Jednym z czynników degradujących środowisko przyrodnicze, 
a w szczególności tereny użytkowane rolniczo jest erozja gleb.

W celu przeciwdziałania nasilonej erozji wietrznej należy podjąć następujące działania: wprowadzać zadrzewienia i zakrzewienia w postaci ciągów szpalerowych oraz remiz śródpolnych i śródłąkowych w obniżeniach terenowych, na miedzach, wzdłuż dróg i cieków. Tworzone enklawy zieleni oprócz funkcji ochronnej przed procesami erozyjnymi wzbogacają walory krajobrazowe oraz stanowią miejsca bytowania, migracji i rozrodu organizmów.

### ZASOBY SUROWCOWE

Główne zasoby surowcowe na tym obszarze stanowią piaski i piaski z domieszką żwiru. Aktualnie eksploatowane są utwory morenowe w okolicach Nowosiółek (piasek z domieszką żwiru i piasek zagliniony), Sopoćkowie (piasek drobny) i Ponarlicy (piasek drobny).

Eksploatacja kopalin powoduje powstawanie w środowisku naturalnym zmian często nieodwracalnych. Ograniczenie się eksploatacji do jednej warstwy 
z równoczesnym przenoszeniem się z eksploatacją na inne złoże, powoduje niszczenie terenów oraz pozostawanie wartościowych partii złóż. Dotyczy to 
w szczególności wyrobisk o stosunkowo małej powierzchni, z reguły nie przekraczającej 1 ha. Zwykle są to wyrobiska o niewielkiej głębokości, czynne czasowo w miarę potrzeb. Wynikiem takiej działalności jest pokrycie terenu dużą ilością wyrobisk, często nie zagospodarowanych. Aby ograniczyć negatywny wpływ eksploatacji kopalin na środowisko należy eliminować „dziką eksploatację” i nie dopuszczać do podejmowania wydobycia kopalin bez wymaganej koncesji.

### WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE

#### Lasy

Do gatunków ptaków występujących na obszarze gminy należy: bocian biały, łabędź niemy, myszołów zwyczajny, myszołów włochaty (zimą), kuropatwa, żuraw, czajka, rycyk, grzywacz, synogarlica turecka, dzięcioł duży, skowronek polny, dzierlatka, dymówka, oknówka, świergotek polny, świergotek łąkowy, pliszka siwa, słowik szary, rudzik, kopciuszek, kos, kwiczoł, piecuszek, zaganiacz, sikora bogatka, sikora modra, dzierzba gąsiorek, sroka, kruk, kawka, wrona siwa, szpak, jemiołuszka, wróbel, zięba, dzwoniec, szczygieł, gil, trznadel.

Lasy prywatne na terenie gminy Nowy Dwór zajmują powierzchnię 1 046 ha. Lasy państwowe prowadzą gospodarkę w oparciu o plany urządzenia lasów gospodarstwa leśnego, zaś lasy prywatne w oparciu o uproszczone plany urządzenia lasów poszczególnych obszarów

wsi. Drzewostan jest zróżnicowany. Lasy pełnią głównie funkcję gospodarczą – produkcja wysokiej klasy surowca drzewnego oraz funkcję wodno i glebo ochronną. Są walorem krajobrazowym gminy i ostoją dla dzikiego ptactwa i zwierząt.

Powierzchnia lasów prywatnych według stanu na dzień 31 października 2003 r.

| Nazwa gminy | Powierzchnia (w ha) |
| --- | --- |
| Nowy Dwór | 1 047 |
| Powiat sokólski | 14 150 |

Lasy prywatne występują w znacznym rozdrobnieniu na obszarze całej gminy. Lasy państwowe w zwartych kompleksach w pobliżu miejscowości: Bobra Wielka, Synkowce, Chilmony i Nowosiółki.

#### Formy ochrony przyrody

Biebrzański Park Narodowy zajmuje 1% powierzchni gminy. Dominują na tym terenie niskoturzycowe i mszyste zbiorowiska torfowisk niskich i przejściowych z licznymi mechowiskami. Lokalnie można zaobserwować wkraczanie na otwarte tereny torfowisk zarośli wierzbowych i wierzbowo-brzozowych.

Biebrzański Park Narodowy został utworzony w 1993 roku. Jest to największy Park narodowy w Polsce, o powierzchni 59 223 ha. Obszary leśne w Parku zajmują 15 544 ha, grunty rolne - 18 180 ha, a nieużytki - słynne Bagna Biebrzańskie, w rzeczywistości najbardziej cenne przyrodniczo ekosystemy - 25 495 ha. Wokół Parku utworzono otulinę o powierzchni 66 824 ha. Ochronie ścisłej podlega obszar 5 075 ha (w tym dawny rezerwat Czerwone Bagno). Ze względu na niespotykane w Europie tereny bagienno-torfowe oraz bardzo zróżnicowaną faunę, a w szczególności bogaty świat ptaków, Park został umieszczony w 1995 r. na liście obszarów chronionych konwencją RAMSAR.

Park obejmuje znaczną część Kotliny Biebrzańskiej - wielkiego obniżenia terenu o długości ponad 100 km. Wypełnia ją kilkumetrowa warstwa torfu. Jest to największy i najbardziej naturalny w Europie Środkowej kompleks torfowisk 
o powierzchni ok. 90 000 ha.

Rzeka Biebrza stanowi główną oś hydrologiczną Parku (152,5 km długości
w granicach Parku). Jest to rzeka o typowo nizinnym charakterze z niskimi spadkami (średni spadek zwierciadła wody Biebrzy od źródeł do ujścia wynosi 0,36 %), silnie meandrująca z licznymi zakolami i starorzeczami. Szerokość koryta Biebrzy wynosi od kilku metrów w Basenie Północnym do kilkunastu w jej dolnym biegu.

Szata roślinna Parku odznacza się dużą różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków. Sprzyjające warunki rozwoju znajdują tu rośliny pochodzenia północnego i relikty glacjalne, reprezentowane przez 900 gatunków roślin naczyniowych. Stwierdzono 90 gatunków podlegające ochronie całkowitej i 17 pod ochroną częściową. 45 gatunków tu występujących znalazło się na "Czerwonej liście roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce". Do najrzadzszych gatunków należą: zanokcica zielona, skrzyp pstry, widłak wroniec, rosiczka długolistna, wąkrotka zwyczajna, tłustosz zwyczajny, płesznik zwyczajny, zaraza niebieska, niebielistka trwała, szachownica kostkowata, kosaciec bezlistny oraz 20 gatunków storczykowatych z najokazalszym krajowym gatunkiem obuwikiem pospolitym.  Ogromnym walorem Doliny Biebrzy jest zachowana dwukierunkowa strefowość ekologiczna tj. poprzeczna i podłużna strefowość siedliskowo-roślinna uwarunkowana różnymi stosunkami hydrologicznymi.

Dolina Biebrzy jest unikatową w skali Europy enklawą dla ptaków wodno-błotnych. Obserwowano tu dotychczas 271 gatunków ptaków, w tym 181 gatunków jako lęgowe. Spośród 56 gatunków uznanych w Polsce za ginące lub zagrożone wyginięciem 17 gnieździ się w Parku, np.: dubelt, wodniczka, rybitwa czarna, rybitwa małoskrzydła, orlik grubodzioby. Dla niektórych z nich Bagna Biebrzańskie są jedną 
z ostatnich ostoi gwarantujących utrzymanie się ich populacji w Europie Środkowej.

Cennym walorem krajobrazu gminy są pomniki przyrody. Są to obiekty pojedyncze, w tym pojedyncze drzewa, grupy drzew i aleje.

Pomniki przyrody

| Nr pomnika | Przedmiot ochrony | Obiekt | Miejscowość | Obwód |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | - | Grusza | Leon Silwonik Holaki | 240 cm |

Ochronę gatunkową regulują:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. Nr 106, poz. 1176).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1456).

Projektowany obszar Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych pod względem przyrodniczym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej w państwach Unii Europejskiej.

W skład sieci Natura 2000 wejdą:

- obszary specjalnej ochrony (OSO) - (Special Protection Areas - SPA) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. "Ptasiej", dla gatunków ptaków wymienionych w załączniku I do Dyrektywy

- specjalne obszary ochrony (SOO) - (Special Areas of Conservation - SAC) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. "Siedliskowej", dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz siedlisk gatunków zwierząt i roślin wymienionych w załączniku II do  Dyrektywy.

Polska w ramach procesu integracji z Unią Europejską została zobowiązana do wyznaczenia na swoim terytorium Sieci Natura 2000, do dnia akcesji do UE.

Ministerstwo Środowiska, w wyniku uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych, opracowało listę obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz listę proponowanych obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) wymagających objęcia ich ochroną w formie specjalnych obszarów ochrony siedlisk.

Na opracowanych listach znajdowały się:

  - 72 obszary specjalnej ochrony ptaków o łącznej powierzchni 3312,8 tys. ha (w tym obszary lądowe 2433,4 tys. ha co stanowi 7,8 % pow. kraju)

  - 184 projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk o łącznej powierzchni 1171,6 tys. ha co stanowi 3,6 % pow. kraju.

Obie listy zostały przesłane do Komisji Europejskiej.

Obecnie w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony ptaków.

Komisja Europejska, po zapoznaniu się z propozycją Polski opracuje, w porozumieniu z Rządem Polski, ostateczną wersję listy OZW. Następnie Polska w ciągu 6 lat, wyznaczy te obszary w drodze rozporządzenia jako SOO.

## INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

### UJĘCIA WODY I SIEĆ WODOCIĄGOWA

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę ludności, rolnictwa i przemysłu są wody podziemne. Zaopatrzenie gminy w wodę w oparciu o scentralizowane systemy wodociągowe należy uznać za dostateczne. Gmina posiada 87,6 km wodociągu. Część mieszkańców zaopatruje się jeszcze w wodę z ujęć lokalnych w większości ze studni kopanych, w których jakość wody niejednokrotnie nie odpowiada normom wody pitnej, a zasoby są ograniczone i nie w pełni zaspakajają potrzeby gospodarcze i bytowo-socjalne. Wydajności stacji wodociągowych w Nowym Dworze (720 m3/d), Dubaśnie (1080 m3/d), Chorużowcach (480 m3/d), Rogaczach (542,4 m3/d), znacznie przekraczają aktualne pobory wody a wykorzystując je całkowicie można by zwodociagować jeszcze część miejscowości w gminie.

Zasoby wód podziemnych (stan na 31 października 2003 r.)

| Gmina | Liczba mieszkańców w gminie | Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych Q w m3/godz. | Ilość osób korzystających z ujęcia | Ilość przyłączy do budynków mieszkalnych | Zasoby eksploatacyjnem3/godz./osobę |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nowy Dwór | 3 106 | 240 | 2 516 | 664 | 0,09 |
| powiat sokólski | 74 606 | 2 979,96 | 57 926 | 10 167 | 0,05 |

Długość sieci wodociągowej w 2003 r.

| Wyszczególnienie | Sieć wodociągowa w km | Ilość przyłączy do budynków mieszkalnych |
| --- | --- | --- |
| Nowy Dwór | 87,6 | 664 |
| powiat sokólski | 936,2 | 10 167 |

### SIEĆ KANALIZACJYJNA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Na terenie gminy lokalna kanalizacja sanitarna ma długość 10,6 km. Ścieki gromadzone są w urządzeniach lokalnych (szamba) i raz na jakiś czas są opróżniane z osadu. Stan gospodarki ściekowej na terenie gminy Nowy Dwór należy ocenić jako krytyczny. Ścieki gromadzone w zbiornikach, które często nie są szczelne, mogą powodować negatywny wpływ na środowisko w postaci skażenia gleby i wód podziemnych.

Charakterystyka istniejących oczyszczalni komunalnych (stan na 2003 r.)

| Wyszczególnienie | Rodzaj oczyszczalni | Przepustowość (m/dobę) | Liczba obsługiwanych mieszkańców | Procentowy udział obsługiwanych mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nowy Dwór | Mech.-Biol. | 150 | 896 | 29,30% |
| Powiat sokólski |  |  | 32 065 | 45,20% |

Na obszarze gminy nie funkcjonują zorganizowane systemy odprowadzania 
i oczyszczania ścieków opadowych. Wody deszczowe odprowadzane są powierzchniowo, a istniejące gdzie niegdzie fragmentaryczne odcinki kanałów deszczowych, odwadniają stosunkowo niewielkie powierzchnie ulic i terenów utwardzonych.

Produkcja osadów ściekowych wkrótce wzrośnie, w związku z planowanym rozruchem  nowej oczyszczalni w Nowym Dworze.

### GOSPODARKA ODPADAMI

Problematyka odpadów opisana została szczegółowo w Planie Gospodarki Odpadami, który stanowi integralną część poniższego opracowania.

Poniżej przedstawiono ogólne założenia funkcjonowania Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami.

Funkcjonowanie gospodarki odpadami winno prowadzić do realizacji podstawowego celu, jakim jest ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadów i minimalizacja ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia a więc oszczędność miejsca przeznaczonego na składowisko odpadów.

Punktem wyjścia do realizacji tych zadań jest stworzenie racjonalnego i funkcjonalnego systemu gospodarki odpadami, szczególnie uwzględniającego selektywne ich zbieranie. Dobre zaprojektowanie systemu, a następnie jego właściwa realizacja daje największe szanse powodzenia. W wyniku jego wprowadzenia zostają wyodrębnione poszczególne frakcje odpadów z jednoczesnym wskazaniem metod dalszego postępowania z nimi. Jest to szczególnie ważne z uwagi na konieczność odrębnego postępowania z poszczególnymi frakcjami (odpady zmieszane, selektywnie zebrane surowce wtórne, odpady niebezpieczne, bioodpady itd.). Dopełnieniem systemu gromadzenia i wywozu jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej do realizacji programu.

## System zbiórki odpadów komunalnych dla miast i gmin Dorzecza Biebrzy

Z uwagi na fakt, że zamknięciem całego cyklu odzysku surowców wtórnych jest ich utylizacja - czyli sprzedaż lub gospodarcze wykorzystanie zebranych surowców, pojęcia powyższe są charakterystyczne dla dziedziny przetwórstwa i produkcji przemysłowej. Infrastruktura zabezpieczająca redystrybucję musi posiadać zatem charakter zakładu produkcyjnego z wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi:

- zapewniona dostawa surowców - w tym przypadku będą to selektywnie dostarczane grupy odpadów;

- określona technologia przerobu dostosowana do wymogów odbiorcy;

- wyposażenie w urządzenia właściwe dla technologii;

- zapewniony zbyt lub sposób zagospodarowania produktów Zakładu Utylizacji (dostosowanie do wymogów rynku).

W celu zapewnienia maksymalnego odzysku surowców wtórnych oraz gospodarczego wykorzystania odpadów przyjęto model selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z założeniami przedstawionymi w punkcie 5.1. jako najbardziej możliwy do wprowadzenia ze względów technicznych i ekonomicznych dla analizowanego terenu.

W ramach systemu zorganizowane będą niezależne podsystemy mające na celu zebranie i zagospodarowanie poszczególnych frakcji:

- odpadów zmieszanych przeznaczonych do przetworzenia i unieszkodliwienia na składowisku odpadów;

- selektywnej zbiórki surowców wtórnych przeznaczonych do sprzedaży;

- selektywnej zbiórki odpadów organicznych i odpadów zielonych;

- zbiórki odpadów problemowych;

- zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej gromadzone będą  w oparciu o pojemniki 110 lub 120 litrowych. W zabudowie wielorodzinnej gromadzenie odpadów zmieszanych oparte będzie na sieci pojemników 1100 litrowych.

Selektywną zbiórkę surowców wtórnych:

w rejonach zabudowy wielorodzinnej proponuje się prowadzić metodą „u źródła” z podziałem na poszczególne ich rodzaje; Do gromadzenia odpadów stosowane będą pojemniki 360 i 1100 litrowe na surowce wtórne. Pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów ustawione będą w bezpośrednim sąsiedztwie tworząc punkty gromadzenia odpadów.

W zabudowie jednorodzinnej w rejonach zwartych miast do zbiórki będą służyły worki foliowe dostępne dla poszczególnych posesji. Na terenach otwartych gmin odbiór surowców wtórnych odbywać się będzie w oparciu o sieć Wiejskich Punktów Gromadzenia Surowców Wtórnych.

Proponuje się także uzupełniający system selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenach miast oparty na rozstawieniu odpowiednich pojemników w najbardziej uczęszczanych punktach miasta (targowiska, centra handlowe, obiekty sportowe, szkoły)

Bioodpady

Odpady organiczne z gospodarstw domowych na terenie miast gromadzone będą w specjalnych pojemnikach typu kompostowego. W posesjach jednorodzinnych pojemniki zlokalizowane będą w punktach gromadzenia zlokalizowanych na ulicach w pobliżu kilku z nich;

Odpady zielone z posesji jednorodzinnych zbierane będą w workach papierowych lub z tworzywa naturalnego.

Odpady problemowe gromadzone będą w wyznaczonych Punktach Zbiórki Odpadów i na składowiskach odpadów komunalnych. Ponadto w określonych dniach dokonywana będzie zbiórka odpadów z gospodarstw domowych przy pomocy przystosowanego do tego celu środka transportu.

Odpady wielkogabarytowe odbierane będą w Punktach Zbiórki Odpadów, bezpośrednio w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Stacji Przerobu Odpadów Wielkogabarytowych (SPOW) oraz w ramach okresowej zbiórki. Dostarczone do SPOW odpady demontowane będą na mniejsze elementy stanowiące surowiec wtórny, odpad przeznaczony do zagospodarowania lub zdeponowania na składowisku.

Niezbędnym elementem systemu gospodarki odpadami jest sprawnie funkcjonujący system ich odbioru. Działanie aktualnie na tym polu kilku firm daje mieszkańcom możliwość wyboru partnera do współpracy. Z drugiej zaś strony powoduje zwiększenie kosztów funkcjonowania każdej z firm (serwis, zarządzanie, itd.).

W przypadku wprowadzenia rozwiązań zgodnie z niniejszym opracowaniem konieczny będzie zakup niezbędnej ilości pojemników. Konieczne będzie jasne określenie zadań wypełnianych przez poszczególne firmy lub stworzenie jednaj firmy odpowiedzialnej za realizację zadań wynikających z niniejszego opracowania. Istnieje  niebezpieczeństwo odstępstw od przyjętego modelu dla poprawy kondycji finansowej firm (np. rezygnacja z selektywnej zbiórki odpadów w celu zwiększenia ilości odpadów zmieszanych, większe ilości odpadów, za które można pobierać opłaty lub poszukiwanie tanich składowisk poza obsługiwanym terenem).

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu gromadzenia i odbioru odpadów na terenie miast i gmin można:

- całość działań związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi powierzyć jednej z firm działających na omawianym terenie,

- zdecentralizować system odbioru odpadów zwiększając kontrolę nad realizacją zadań przez każdą z firm wynikających z modelu;

- odbiór selektywnie gromadzonych surowców wtórnych powierzyć jednej z firm przy zachowaniu decentralizacji zbiórki pozostałych odpadów.

- wprowadzić system opłat za zbiórkę, transport i składowanie odpadów pozwalających na samofinansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi lub stosować dopłaty systemowe.

### ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ

Zmiany klimaty, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, degradacja chemiczna gleb jest wynikiem działalności człowieka na środowisko. Emisja do atmosfery gazów: dwu dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu jest głównym problemem ekologicznym. Źródłem tych gazów jest spalanie paliw, głównie dla celów energetycznych. Należy podejmować więc działania zmierzające do zmniejszenia energochłonnych procesów produkcyjnych, zmianę struktury zużywanych paliw, 
a także wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz bezemisyjnych.
W Polsce głównym źródłem energii cieplnej jest węgiel kamienny.

Problemy te charakterystyczne są także dla gminy Nowy Dwór. Podstawowym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy są procesy spalania paliw stałych (węgla, koksu i drewna) w indywidualnych paleniskach w budynkach jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie zagrodowej. Specyfika gminy wiejskiej sprawia, że pojedyncza zabudowa wielorodzinna zasilana w ciepło 
z kotłowni olejowych ma tutaj znaczenie minimalne. Podobnie niewielkie znaczenie 
w bilansie emisji stanowią obiekty użyteczności publicznej: Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, 3 szkoły podstawowe, sala gimnastyczna, gimnazjum (w budowie), strażnica w większości opalane olejem opałowym.

Na terenie gminy nie występują specyficzne, ani większe zakłady produkcyjne
i usługowe o istotnym znaczeniu dla zagadnień zanieczyszczenia powietrza. Ich pominięcie w bilansie emisji nie ma istotnego wpływu na obraz całości.

Na terenie gminy istnieje sześć większych źródeł wytwarzania energii cieplnej:
4 w Nowym Dworze, jedno w Dubaśnie i jedno w Sierocówce. Eksploatowanych jest także szereg małych kotłowni. W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej dominującym rozwiązaniem zapotrzebowania w ciepło lokalne kotłownie na paliwo stałe lub piece kaflowe.

Zaledwie 1 % ogrzewania w gminie zasilana jest olejem opałowym. Pozostałe 99 % kotłowni korzysta z węgla.

Ogrzewanie indywidualne bazuje w przeważającej ilości na węglu, w niewielkim stopniu z gazu płynnego i oleju opałowego.

W przestrzeni lat obserwuje się w gminie Nowy Dwór sukcesywny wzrost zapotrzebowania mocy. Sieć energetyczna w gminie osiąga długość 205 km. Z prądu

korzystają wszystkie budynki mieszkalne i użyteczności publicznej. Gmina jest zelektryfikowana w 100 %.

Głównym źródłem zasilania w energię elektryczna w tym obszarze są stacje transformatorowo – rozdzielcza RPZ 110/15 kV, pracujące w dwustronnym układzie zasilania. Stacja jest zasilana napowietrzną linią WN 110 kV. Rozprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych odbiorców odbywa się poprzez w większości napowietrzny system sieci SN 15 kV. Stan techniczny sieci jest różny w zależności od odcinka. Zasilania indywidualnych odbiorców dokonuje się poprzez układ sieci SN, które na wielu odcinkach wymagają modernizacji lub remontu.

Na terenie gminy zlokalizowanych jest szereg stacji transformatorowych słupowych.

W gminie Nowy Dwór brak jest systemu zaopatrzenia w gaz sieciowy. Układ sieci gazowniczej wysokiego ciśnienia, plany rozwoju w tym zakresie oraz stosunkowo niewielka, potencjalna liczba odbiorców gazu powodują, że również 
w perspektywie najbliższych lat (do roku 2010) nie ma podstaw aby przewidywać budowę systemu gazowniczego na terenie gminy.

Pewna liczba gospodarstw korzysta z gazu płynnego, zaopatrując się indywidualnie w funkcjonujących w gminie punktach sprzedaży gazu płynnego.

## ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Zasoby i walory środowiska ulegają licznym zagrożeniom. Źródła zagrożeń są wewnętrzne, zlokalizowane na terenie gminy i zewnętrzne w tym znacznie oddalone.

### ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY I EMISJA HAŁASU

Największą część emisji zanieczyszczeń stanowi emisja pochodząca 
z energetycznego spalania paliw. Spowodowana jest głównie znaczną ilością kotłowni lokalnych opalanych węglem jak również ilością pojazdów samochodowych tranzytowych i lokalnych.

Dwutlenek siarki emitowany jest przede wszystkim przez kotłownie lokalne, przy spalaniu zanieczyszczonego węgla. Tlenki azotu pochodzą ze spalania węgla, koksu, gazu i benzyn (transport samochodowy). Pyły - emitowane są do atmosfery wraz ze spalinami pochodzącymi ze spalania paliw stałych.

Również zanieczyszczeniem powietrza jest fluor pochodzący ze spalania węgli oraz ołowiu - z transportu samochodowego.

Średnie stężenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w okresie zimowym  jest kilka razy wyższe niż w okresie letnim.

Istotnym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza są tradycyjne kotłownie bądź trzony kuchenno – piecowe w prywatnych budynkach mieszkalnych.

Gmina Nowy Dwór należy do obszaru o małym zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego.  Gmina Nowy Dwór należy do strefy A wg klasyfikacji stref pod  kątem ochrony zdrowia oraz z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin.

Zanieczyszczenie powietrza od środków transportu ma charakter ograniczony do okolic dróg o znaczącym natężeniu ruchu. Jest to związane zasadniczo z tym, że źródło emisji zanieczyszczeń znajduje się na wysokości do metra od powierzchni ziemi, a także z unosem pyłu drogowego spowodowanym ruchem pojazdów. Uciążliwości związane z obniżeniem jakości powietrza atmosferycznego wokół szlaków komunikacyjnych mają inny charakter na terenie osłoniętym (zabudowania, wzniesienia, lesistość), a inny na otwartych przestrzeniach. Równocześnie zależą od stałych parametrów pogody dla danego obszaru, jak: kierunek wiatru, pułap chmur, częstotliwość opadów atmosferycznych.

W gminie Nowy Dwór zaopatrzenie w ciepło na potrzeby grzewcze i ciepłej wody jest realizowane wyłącznie w sposób indywidualny przez mieszkańców gminy. Występuje pojedyncza zabudowa wielorodzinna zaopatrywana w ciepło z kotłowni olejowej.

Gospodarstwa domowe wykorzystują piece węglowe i trzony kuchenne. W obiektach

użyteczności publicznej i zabudowie wielorodzinnej znaczny udział mają kotłownie olejowe.

Hałas to dźwięki o częstotliwościach od 16 do16 000 Hz. Hałas można podzielić na:

- przemysłowy,

- drogowy.

- komunalny (w miejscach publicznych, w pomieszczeniach mieszkalnych).

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony rozporządzeniem Ministra Środowiska, w zależności od rodzaju terenu i źródła emisji, w porze dziennej wynosi od 60 do 75 dB, w porze nocnej za. od 45 do 67dB. Z badań Państwowego Zakładu Higieny wynika, że granicą, powyżej której hałas należy traktować jako uciążliwy, jest poziom 60-65 dB.

W odniesieniu do hałasu komunikacyjnego przyjęto (dane PZH), iż jest on mało uciążliwy poniżej 52 dB, średnio uciążliwy w przedziale od 52 do 62 dB, o dużej uciążliwości w granicach 63-70 dB i o bardzo dużej uciążliwości powyżej 70 dB. Hałas powyżej 85 dB jest już uznawany za szkodliwy, długotrwałe jego oddziaływanie może powodować uszkodzenia słuchu z jego utratą włącznie.

Nie były przeprowadzone pomiaru natężenia hałasu na terenie gminy Nowy Dwór.

### PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

Promieniowanie elektromagnetyczne to stosunkowo nowe zanieczyszczenie środowiska.

Źródła pól elektromagnetycznych stanowią linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV oraz związane z nimi stacje elektroenergetyczne.

Do punktowych źródeł promieniowania niejonizującego należą m.in.:

- pojedyncze nadajniki radiowe,

- stacje bazowe telefonii komórkowej analogowej CENTERTEL i cyfrowej GSM 900 instalowane na specjalnych masztach,

- urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne pracujące w zakładach przemysłowych, ośrodkach medycznych oraz będące w dyspozycji miejskiej policji i straży pożarnej.

Zaopatrzenie w energię elektryczną miast i gmin dorzecza Biebrzy opiera się na systemie sieci 110 kV. Przez obszar gminy nie przebiega linia WN 110 kV.

Poza tradycyjną siecią telekomunikacyjną dynamicznie rozwinęła się również łączność za pomocą telefonii komórkowej, obsługiwana przez operatorów PLUS GSM. Lawinowo rośnie liczba abonentów sieci telefonii komórkowej i zwiększa się oferta usług np.: dostęp do Internetu, czy poczty elektronicznej.

Sieć średniego napięcia i rozdzielcza niskiego napięcia w zdecydowanej większości wykonana jest jako napowietrzna. Z energii elektrycznej korzysta 100 % mieszkańców.

Przy obecnym stanie wiedzy i badań w tym zakresie, określenie wpływu fal elektromagnetycznych na środowisko i zdrowie ludzi na danym obszarze jest niemożliwe.

W przypadku stacji bazowych telefonii komórkowej pola elektromagnetyczne są wypromieniowywane na bardzo dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi.

Brak stałego monitoringu w zakresie elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego uniemożliwia ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wokół obiektów i urządzeń będących jego źródłem.

### ZAGROŻENIE ELEMENTÓW BIOTYCZNYCH

Transport jest poważnym źródłem zanieczyszczenia środowiska. W ostatnich latach  w Polsce nastąpił gwałtowny rozwój transportu drogowego, a wraz z nim pojawiły się nowe zagrożenia środowiska. Prawie dwukrotnie wzrosła liczba prywatnych samochodów. Towarzyszy temu niedostateczny rozwój sieci dróg, autostrad, co powoduje zatory, korki i większą emisję substancji i hałasu do środowiska. Spaliny i hałas komunikacyjny stwarzają duże zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Wzrastająca liczba samochodów, często starych, wyeksploatowanych – to także źródło dużej ilości odpadów.

Zagrożeniem środowiska jest więc transport pod każdą postacią, a więc drogowy, kolejowy, jak i wodny oraz przebiegające przez teren powiatu rurociągi paliwowe, linie energetyczne.

Transport drogowy należy do powierzchniowych źródeł emisji. W terenie zurbanizowanym, a  szczególnie w okolicy skrzyżowań głównych dróg, natężenie ruchu jest największe i występuje kumulacja strumienia emisji oraz z reguły gorsze warunki jej rozpraszania, co często jest przyczyną powstawania lokalnych zagrożeń (długotrwała ekspozycja, smogi). Dużą rolę odgrywa tu przepustowość dróg 
i związana z tym płynność jazdy, a także lokalizacja dróg tranzytowych (czy 
w centrum, czy na obrzeżach osiedli).

Zanieczyszczenia komunikacyjne mają charakter fizyko-chemiczny i są to głównie :

- zanieczyszczenia gazowe jak tlenki azotu, tlenki węgla, węglowodory,

- zanieczyszczenia pyłowe - w pyle drogowym występują duże koncentracje metali ciężkich jak ołów i kadm oraz azbestu pochodzącego z klocków hamulcowych,

- związki biogenne (azot, fosfor, węgiel w postaci sadzy), chlorki, związki organiczne i nieorganiczne określone zawartością węgla całkowitego oraz biochemicznym (BZT) i chemicznym (ChZT) zapotrzebowaniem tlenu, substancje ropopochodne, w tym węglowodory aromatyczne,

- hałas i drgania.

Na terenie gminy brak jest dróg krajowych, jest 11,9 km dróg wojewódzkich, 
54,2 km dróg powiatowych.

Sieć drogową na obszarze miasta i gminy Nowy Dwór tworzą drogi wojewódzkie (11,9 km) – w całości utwardzane, powiatowe (54,2km) – w 59 % utwardzone, gminne (41 km) – w tym 5 km utwardzonych i inne – dojazdowe do domów
i gospodarstw o długości 70 km – w całości nieutwardzone.

Układ sieci drogowej stanowi wystarczająco dogodny system komunikacyjny dla mieszkańców gminy. Z analizy układu dróg publicznych wynika, że istnieje zapewniona dogodna obsługa drogowo – komunikacyjna dla wszystkich jednostek osadniczych.

Sieć kolejowa na tych terenach nie prosperuje.

Obsługa publicznego transportu lokalnego w gminie świadczona jest przez

przedsiębiorstwo państwowe PKS z Białegostoku na trasach:

- Nowy Dwór - Bobra Wielka – Sieruciowce – Ponarlica – Holaki – Chilmony kol. –

Chilmony wieś – Dubaśno – Bieniowce : 25 km,

- Nowy Dwór – kolonia Dubaśno – Bieniowce: 6 km,

- Nowy Dwór – Plebanowce – Kudrawka: 6 km.

W ostatnich latach widać wyraźnie zmniejszającą się liczbą przewozów pasażerów.

Zagrożenie dla ludności stwarzają stacje i dystrybutory paliw płynnych 
i gazowych. W przypadku awarii (uszkodzenia) cystern lub w następstwie katastrofy drogowej istnieje realne zagrożenie skażenia ludności i środowiska wokół wymienionych tras przewozu.

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem, modernizacją i przebudową sieci dróg będących w zarządach Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Zarządu Województwa Podlaskiego należy do zarządcy drogi.

Do zadań gminy należy utrzymanie rezerw terenowych dla modernizacji drogi wojewódzkiej, w tym rezerwy terenu dla nowych przebiegów, skrzyżowań, wiaduktów i węzłów.

Na terenie gminy nie występują zagrożenia środowiska wynikające z naturalnych procesów przyrodniczych, także zagrożenia powodziowe. Cieki w większości są krótkie o spokojnym przepływie. Z uwagi na niewielkie rozmiary zlewni (mały obszar zasilania) nie ma możliwości zachowania określonego stanu i przepływu na tych ciekach.

Dużym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego, a w dalszej konsekwencji zdrowia ludzi może być nieprzemyślana i chaotyczna działalność człowieka nie uwzględniająca zasad ochrony środowiska.

Na terenie gminy mogą powstać groźne w skutkach pożary. Zagrożonymi rejonami są jednostki osadnicze, w których dominuje zabudowa niska i zwarta wykonana w z materiałów palnych.

Gwałtowne burze z gradobiciem, czyniące znaczne spustoszenia w zagrodach i na polach są również dużym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego. Susza, powoduje wyschnięcie cieków, obniżenie się poziomu wód gruntowych, znaczne obniżenie się poziomu wód w rzekach. Skutkiem suszy jest więc zwiększenie stężeń zanieczyszczeń w wodach, śnięcie ryb w rzekach, usychanie upraw rolnych i leśnych.

## EDUKACJA EKOLOGICZNA

Konieczność działania na rzecz edukacji ekologicznej wynika z zapisów zawartych w ustawie „Prawo ochrony środowiska”. W art. 77 ustawy omówiono obowiązek włączenia problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju do programu nauczania we wszystkich typach szkół, jak również we wszystkich kursach, które podnoszą kwalifikacje zawodowe obywateli. Edukacja ekologiczna na terenie gminy jest prowadzona na wielu płaszczyznach i różnymi metodami. Ze względu na zróżnicowanie wieku osób do których jest skierowana, edukację prowadzą samorządy terytorialne, jednostki oświatowe.

Bardzo ważnym elementem edukacji ekologicznej są liczne wycieczki organizowane dla dzieci i młodzieży szkolnej do miejsc, które zachowały przyrodę mało zniszczoną 
i przekształconą, czyli do parków krajobrazowych, narodowych i rezerwatów przyrody. Edukacja na etapie szkoły polega przede wszystkim na wprowadzeniu do programu nauczania dodatkowych godziny zajęć z ekologii, a dzieci i młodzież realizują zadania programowe przy użyciu: wycieczek, gazetek szkolnych, różnorodnych akcji, wystawek, pogadanek, spotkań.

Organizowane są konkursy selektywnej zbiórki odpadów oraz program pn. Biebrzańskie Rady na Odpady. Młodzież co roku aktywnie uczestniczy w akcji Sprzątanie świata. Ponadto w trakcie zajęć lekcyjnych poruszane są różne zagadnienia związane z ochroną środowiska. W związku z niedalekim sąsiedztwem Biebrzańskiego Parku Narodowego w szkole dużą rolę przykłada się do edukacji przyrodniczej związanej z ochroną przyrody i parkami narodowymi.

Edukacja ekologiczna nie ogranicza się tylko do dzieci i młodzieży, ale ich adresatami są wszyscy mieszkańcy terenu gminy.

## ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Proces zarządzanie obejmuje następujące czynności planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie, kontrolowanie. W każdym systemie zarządzania można wyodrębnić sferę procesów realnych i sferę regulacji. Sfera procesów realnych obejmuje działalność człowieka skierowaną bezpośrednio na podmioty materialne i przekształcenie materii, a sfera regulacji – całość procesów informacyjnych, myślowych i decyzyjnych, podejmowanych z myślą o kształtowaniu systemu sfery realnej.

Wyodrębnioną i odpowiedni uporządkowaną część rzeczywistości, która jest związana z zarządzaniem, użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, nazywamy systemem zarządzania (sterowaniem) środowiskiem. System ten jest złożony i niejednorodny.

Reforma ustrojowa państwa spowodowała znaczące zmiany w strukturze organizacyjnej ochrony środowiska. Struktura ta jest obecnie niezwykle złożona. Funkcjonuje na 4 poziomach: centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Nowy podział kompetencji wprowadzony z dniem 1 stycznia 1999 r., a następnie zmieniony nowymi regulacjami prawa ekologicznego, stanowi dużą uciążliwość zarówno dla administracji publicznej, jak i dla wszystkich stron biorących udział w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.

Na schemacie poniżej przedstawiono w uproszczony sposób podstawową strukturę administracji publicznej w Polsce, która realizuje także zadania związane z zarządzaniem środowiskiem.

Do organów ochrony środowiska należą:

- Organy decyzyjne państwa: Sejm wraz z Senatem i Prezydentem oraz Rada Ministrów.

- Centralne organy administracji państwowej: premier, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych, ministerstwa i urzędy centralne.

  - Minister Środowiska – odpowiedzialny za realizację Polityki ekologicznej państwa, konwencji międzynarodowych, przygotowanie projektów ustaw ekologicznych 
i rozporządzeń wykonawczych

- Terenowe organy administracji rządowej: wojewodowie i urzędy wojewódzkie.

- Wojewoda – wydaje decyzje analogiczne do starosty, ale w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających obligatoryjnie raportu o oddziaływaniu na środowisko, obejmuje ochroną konserwatorską cenne formy ochrony przyrody, realizuje zadania z zakresu łowiectwa, nadzoru nad lasami prywatnymi

- Samorządy terytorialne: gminne, powiatowe, wojewódzkie.

  - Wójt, burmistrz, prezydent miasta (rozpatrują sprawy związane z korzystaniem ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, wycinaniem drzew, krzewów, utrzymaniem zieleni, realizują uchwały rad gmin w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię, odprowadzenia ścieków, systemu zbierania odpadów komunalnych, realizacji postanowień planu zagospodarowania przestrzennego gminy),

  - Starosta – główny decydent w ochronie środowiska, wydający decyzje dla przedsięwzięć, które są klasyfikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko (spis decyzji poniżej), sprawujący nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, spółkami wodnymi, racjonalną gospodarką łowiecką, ochroną przyrody, realizujący zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Rodzaje decyzji środowiskowych, które wydaje starosta:

    - pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

    - pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska,

    - pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych,

    - decyzja uzgadniająca zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji,

    - pozwolenie zintegrowane,

    - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód ,

    - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych,

    - pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,

    - pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

    - pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej,

    - pozwolenie wodnoprawne na odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,

    - pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie,

    - pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

    - decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

    - pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, transportu odpadów,

    - koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (bez użycia materiałów wybuchowych i na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3,

    - zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji.

  - Marszałek Województwa – zajmuje się egzekwowaniem opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i ich redystrybucją na rzecz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej; prowadzi także bazę danych o emisjach substancji, wytwarzanych odpadach, pobranej ilości wody w województwie. Jest organem w zakresie melioracji wodnych, uchwala wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju województwa i program ochrony środowiska, sprawuje kontrolę nad WFOŚiGW.

- Jednostki gospodarcze (produkcyjne i usługowe)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – wykonuje kontrole przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez wszystkich korzystających ze środowiska, bada i ocenia stan środowiska (monitoring środowiska), wymierza kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska, prowadzi działania zapobiegające nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

Nowy podział kompetencji w zakresie ochrony środowiska nakłada na wszystkie szczeble samorządu i organów rządowych obowiązek wzajemnego informowania się i uzgadniania. Należy podkreślić wzmocnienie relacji i wpływu organów samorządowych na działanie Inspekcji Ochrony Środowiska oraz uprawnienia kontrolne organów samorządowych.

Oprócz wyżej wymienionych zadań starosty, określone zadania w zakresie ochrony środowiska należą do Rady i Zarządu Powiatu.

Rada Powiatu :

- uchwala Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami,

- co 2 lata analizuje raporty z realizacji Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami,

- ustanawia obszary ograniczonego użytkowania wokół niektórych instalacji (składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, oczyszczalni ścieków, tras komunikacyjnych, linii i stacji elektroenergetycznych oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej),

- wyraża zgodę na powołanie społecznej straży rybackiej.

Władze Gminy odpowiadają za następujące zadania z zakresu gospodarki   środowiskiem:

- ochronę środowiska – najczęściej poprzez wprowadzanie zakazów i nakazów dotyczących sposobu użytkowania powierzchni, przestrzeni i zasobów naturalnych oraz poprzez organizacyjno – finansowe stwarzanie podstaw do bodowy komunalnych urządzeń ochrony środowiska.

- zarządzanie środowiskowe gminą

- promowane zasad zrównoważonego rozwoju

- opracowywanie i realizacje programów ekorozwoju gminy, jak np. program ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami czy strategia zrównoważonego rozwoju

- opracowywanie i realizacji jednostkowych proekologicznych dokumentów, jak np. dot. ograniczenia niskiej emisji, stworzenia parku miejskiego itp.

Do zadań własnych Gminy z zakresu środowiska należy:

- ład przestrzenny

- gospodarka terenami

- ochrona środowiska

- dbałość o infrastrukturę techniczną służącą ochronie środowiska (wodociągi, oczyszczalnie ścieków, kanalizacja, składowiska odpadów)

- zieleń komunalna i zadrzewianie

- utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami na terenie gminy

- tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów

- organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

- zatwierdzenie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach

- organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych

- zarządzanie ewakuacją ludności na wypadek zagrożenia np. powodziowego

- edukacja ekologiczna

- opiniowanie projektów dokumentów dot. tworzenia parku krajobrazowego

- wprowadzanie form ochrony przyrody

- ustanawianie parków wiejskich i miejskich

- opiniowanie rocznych planów łowieckich

- współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz rozstrzyganie sporów

- ustalanie statutu uzdrowiska

- opiniowanie powołania i odwołania naczelnego lekarza uzdrowiska.

Oddziaływanie Gminy na środowisko naturalne może być bezpośrednie, jak 
w przypadku:

  - zużycia energii, wody i innych materiałów przez pracowników urzędu

  - recykling odpadów biurowych

  - transport pracowników

  - emisja zanieczyszczeń do atmosfery

i pośrednie, jak w przypadku:

- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

- zaopatrzenia  mieszkańców w wodę

- odprowadzania ścieków

- gospodarki odpadami

- edukacji ekologicznej

Władze gminne mogą wykonywać swe zadnia z zakresu gospodarowania środowiskiem dzięki instrumentom finansowym i prawnym, takim jak:

- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

- kary pieniężne za samowolne usuwanie drzew i zakrzewień

- ustanawianie ograniczeń czasu pracy lub korzystania z urządzeń uciążliwych dla środowiska

- nakazywanie czynności ograniczających uciążliwość  dla środowiska

- określanie warunków i wymagań wobec osób hodujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych

- nakazywanie wykonania zabezpieczeń wody przed zanieczyszczeniem i zakaz odprowadzania ścieków bez pozwolenia wodnoprawnego.

Rada Gminy oddziaływuje na środowisko pośrednio, poprzez:

  - uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  - uchwalanie budżetu gminy

  - uchwalanie planów gospodarczych i rozwojowych mikroregionu

  - ustalanie zakresu działań jednostek pomocniczych

  - uchwalanie podatków i opłat lokalnych, w tym np. stawek za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów, czy

  - podejmowanie decyzji odnośnie współpracy z innymi jednostkami, jak np. tworzenie związku gmin itp.

Ochrona środowiska niejednokrotnie jest także realizowana przez stowarzyszenia
i związki gmin, powołane np. w celu wspólnej gospodarki odpadami.

## PODSUMOWANIE ANALIZY

Wybór właściwej drogi rozwoju i zarządzania strategicznego regionem musi się opierać na rzetelnej analizie oddziaływania różnych czynników rozwoju w aktualnej Zgromadzenie wszelkich dostępnych i istotnych danych przy opracowaniu Programu Ochrony Środowiska oraz ich analiza połączona z wnioskowaniem stanowi podstawę przy opracowaniu tego typu dokumentów. Wiodącym narzędziem stosowanym do oceny czynników rozwoju przy uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych jest analiza SWOT.

W ramach uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych analizowano następujące obszary:

- Ochrona wód,

- Gospodarka wodno – ściekowa,

- Warunki glebowe,

- Środowisko przyrodnicze,

- Ochrona atmosfery,

- Gospodarka odpadami,

- Gospodarowanie zasobami środowiska.

Poniżej w tabeli przedstawiono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, które wywierają istotny wpływ na istnienie i rozwój środowiska.

Analiza SWOT

| Uwarunkowania wewnętrzne |  |
| --- | --- |
| Mocne strony | Słabe strony |
| OCHRONA WÓD |  |
| - wysokie zasoby wód podziemnych, | - zaburzenie stosunków wodnych na niektórych obszarach, spowodowane wadliwie przeprowadzoną melioracją, - obniżanie się poziomu wód gruntowych, - zanikanie drobnych zbiorników wodnych oraz bogatych przyrodniczo enklaw śródpolnych, - niedostateczna retencja wód w zlewniach |
| GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA |  |
| - wysoki stopień zwodociągowania, - nowoczesna oczyszczalnia ścieków, | - niski stopień skanalizowania, |
| WARUNKI GLEBOWE |  |
| - niewielki odsetek gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, wymagających rekultywacji i zagospodarowania, - bardzo niska zawartość metali ciężkich w glebach użytków rolnych, - ogólnie niski poziom chemizacji środowiska, | - degradacja zmeliorowanych terenów bagiennych, |
| ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE |  |
| - obszary Parku Narodowego, - występowanie pomników przyrody, - wysoka różnorodność biologiczna, występowanie wielu gatunków i siedlisk rzadkich w skali europejskiej, - duże kompleksy leśne i bagienne | yby |
| OCHRONA ATMOSFERY |  |
| - czyste powietrze, - dostępność paliw ekologicznych, - korzystne warunki dla rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii | - niewykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, - brak gazyfikacji gminy, - brak zorganizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło, - wykorzystywanie węgla jako źródła energii, - brak rozpoznania oddziaływania źródeł promieniowania elektromagnetycznego. |
| GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA |  |
| - kształcenie na rzecz zrównoważonego rozwoju, - powstawanie stowarzyszeń i związków gmin, - programy edukacyjne, - udział społeczeństwa w aktywnych działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, - istnieje dobrze zorganizowany system oceny i ratownictwa zagrożenia pożarowego w lasach, zagrożeń biologicznych i sanitarnych, - współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony przyrody, w szczególności parków narodowych, z podobnymi obiektami europejskimi, | - niedostateczny stopień świadomości ekologicznej społeczeństwa, - niski poziom socjalny części społeczeństwa, |
| Uwarunkowania zewnętrzne |  |
| Szanse | Zagrożenia |
| - integracja z UE i wpływ środków pomocowych, - regulacje ogólnokrajowe i międzynaro-dowe zobowiązujące do podniesienia jakości środowiska, - proces decentralizacji zarządzania środowiskiem, - postęp technologiczny, - korzystne warunki środowiska do wdrażania programów rolno-środowiskowych, - systemu Natura 2000, - popyt w krajach UE na żywność produkowaną metodami ekologicznymi. | - niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa, - częste zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, - niedostateczne rozpoznanie niekorzystnych oddziaływań człowieka na środowisko (np. w zakresie zanieczyszczeń obszarowych). - niedostateczna pula środków finansowych |

Przytoczone w tabeli główne obszary tematyczne mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń oddziałujących na środowisko gminy są kwintesencją wypracowanej w dyskusji listy szans i problemów. Właściwe ich odczytanie i pogrupowanie tematyczne doprowadziło do skondensowanej listy zagadnień, z którymi należy się uporać w dążeniu do osiągnięcia sukcesu podczas realizacji strategii. Rezultat analizy SWOT pozwolił wypracować priorytety i działania Programu Ochrony Środowiska.

Gmina dysponuje wieloma atutami, od których racjonalnego wykorzystania zależy powodzenie podejmowanych działań w ramach określonych celów strategicznych i zadań.

Wykonana analiza SWOT umożliwiła rozpoznanie i ocenę oraz ukazała potencjalne zagrożenia i kierunki ochrony środowiska.

# CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA 
I WOJEWÓDZTWA

Polityka ekologiczna jest to świadoma i celowa działalność władz różnych szczebli w odniesieniu do środowiska przyrodniczego. Polityka określa cele, metody środki zarządzania środowiskiem. Poniższe zapisy zostały wyprowadzone 
z obowiązujących dokumentów wyższego rzędu.

## ZASADY I CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ  PAŃSTWA

„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” jest realizacją ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, która w art. 13 – 16 wprowadza obowiązek przygotowania i aktualizowania co 4 lata polityki ekologicznej państwa.

W 1990 r. powstał pierwszy dokument „Polityka ekologiczna państwa”, przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie w 1991 r. zaakceptowany przez Sejm 
i Senat RP. W 2000 r. została sporządzona „II Polityka ekologiczna państwa”, która 
w 2001 r. została  zaakceptowana przez Parlament. Ustala ona cele ekologiczne do 2010 i 2025 r. Opracowany w 2002 r. „Program Wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa, na lata 2002 – 2010” jest dokumentem o charakterze operacyjnym, tj. wskazującym wykonawców i terminy realizacji konkretnych zadań lub pakietów zadań, przewidzianych do realizacji, zgodnie z polityką ekologiczną państwa w latach 2002 – 2010, a także szacującym niezbędne nakłady i źródła ich finansowania.

Politykę ekologiczną, obejmującą lata 2003 – 2006 oraz 2007 – 2010, należy traktować jako aktualizację i uszczegółowienie długookresowej „II Polityki ekologicznej państwa”, przede wszystkim w nawiązaniu do priorytetowych kierunków działania określonych w przyjętym VI Programie działań Unii Europejskiej 
w dziedzinie środowiska.

W Unii Europejskiej funkcjonują średniookresowe programy działań na rzecz środowiska, tak więc dostosowana do wymagań nowej ustawy „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” wpisuje się również w funkcjonującą w tej dziedzinie praktykę. Aktualny, szósty program takich działań obowiązuje właśnie do 2010 r. Jest to tym bardziej warte podkreślenia, że znaczną część objętych „Polityką ...”  działań Polska będzie realizować już jako członek Unii.

„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” została przygotowana i będzie realizowana równolegle ze sporządzonymi wielokrotnie aktualizowanym „Narodowym programem przygotowania do członkostwa”, a zwłaszcza przyjętym dokumentem zawierającym końcowe ustalenia i przyjęte przez Polskę zobowiązania (CONF-PL 95/01).

Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 13 stwierdza, że polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska.

We współczesnym świecie oznacza to przede wszystkim, że polityka ta powinna być elementem równoważenia rozwoju kraju i harmonizowania z celami ochrony środowiska celów gospodarczych i społecznych. Oznacza to także, że realizacja polityki ekologicznej państwa w coraz większym stopniu powinna dokonywać się poprzez zmiany modelu produkcji i konsumpcji, zmniejszanie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności gospodarki oraz stosowanie najlepszych dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarowania, a dopiero 
w dalszej kolejności poprzez typowo ochronne, tradycyjne działania takie jak oczyszczanie gazów odlotowych i ścieków, unieszkodliwianie odpadów.

Oznacza to również, że aspekty ekologiczne powinny być obligatoryjnie włączane do polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarowania, a także do strategii i programów rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Nadrzędną  wartością w polityce ekologicznej państwa jest człowiek, co oznacza, że zdrowie społeczeństwa, komfort środowiska, w którym żyją i pracują ludzie, życie obywatela są głównym kryterium realizacji polityki ekologicznej na każdym szczeblu. Polityka ekologiczna państwa ma służyć zaspokojeniu rosnących potrzeb człowieka.

Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta 
w Konstytucji RP zasada zrównoważonego rozwoju, która uzyskała prawo obywatelstwa wśród społeczeństw świata w wyniku Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.

Właściwemu osiąganiu celów polityki ekologicznej sprzyja przestrzeganie następujących zasad:

- Zasada równorzędności polityki ekologicznej , gospodarczej i społecznej.

- Zasada integralności polityki ekologicznej z każdą wyodrębnioną polityką sektorową - w skali państwa z polityka międzynarodową, (uwzględnienie celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi).

- Zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego i jednakowego obowiązku jego ochrony.

- Zasada „zanieczyszczający płaci” (odpowiedzialność za skutki zanieczyszczenia 
i stwarzania zagrożeń ponosi jednostka użytkująca zasoby środowiska),

- Zasada uspołecznienia przez stworzenie warunków do uczestnictwa obywateli,

- Zasada ekonomizacji polityki ekologicznej, czyli osiągania postawionych celów minimalnym nakładem sił i środków.

- Zasada przezorności (podwojenie działań, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo wystąpienia problemu),

- Zasada prewencji (podejmowanie działań zabezpieczających na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięć),

- Zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT),

- Zasada subsydiarności (stopniowe przekazywanie kompetencji i uprawnień na niższych szczeblach zarządzania środowiskiem),

Cele polityki ekologicznej państwa przedstawione są poniżej:

Rozdział: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody.

Poprawa środowiska ma nastąpić miedzy innymi w skutek następujących działań:

- utworzenia Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000,

- znacznego wzrostu lesistości w Polsce z 28,5 % w 2001 roku do ok. 30% w 2020 roku,

- ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów,

- ochrony terenów wodno – błotnych,

- racjonalizacji użytkowania wody,

- zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności
i odpadowości gospodarki, wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

- ochrony gleb,

- ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych,

- kształtowania stosunków wodnych i ochrony przed powodzią.

Główne cele polityki to:

w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu

- utrzymanie na odpowiednim poziomie różnorodności biologicznej 
i krajobrazowej,

- zwiększenie powierzchni obszarów chronionych (do 1/3 terytorium kraju),

- renaturalizacja i poprawa stanu najcenniejszych, zniszczonych ekosystemów
i siedlisk,

- restytucja wybranych gatunków

- ochrona zasobów gleb użytkowanych przyrodniczo przed ich wyłączeniem 
z tego użytkowania,

- rekultywacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych,

- zwiększenie skuteczności ochrony obszarów objętych ochroną prawna,

- rozwój prac badawczych i inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu 
i rozpoznania zagrożeń bioróżnorodności,

- utrzymanie krajobrazu rolniczego, zwiększenie wsparcia i rozwoju rolnictwa ekologicznego,

- zapewnienie ochrony i racjonalnego gospodarowania bioróżnorodnością,

- wzrost stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa i władz lokalnych,

- zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach przyrodniczo cennych,

- zapewnienie przeciwdziałania wprowadzania obcych gatunków, zagrażających integralności naturalnych ekosystemów i siedlisk.

w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów

- wzbogacanie i racjonalne użytkowanie zasobów leśnych,

- dalsze zwiększanie lesistości, stałe powiększanie zasobów leśnych,

- rozszerzanie zasięgu renaturalizacji obszarów leśnych,

- kształtowanie lasu wielofunkcyjnego (poprawa funkcji wodochronnej, klimatotwórczej, glebochronnej),

- wdrożenie zasad ochrony i powiększenie różnorodności biologicznej w lasach na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym,

- zachowanie zdrowotności i żywotności ekosystemów leśnych,

- zapewnienie ochrony leśnych zasobów genowych,

- racjonalne, zgodne z zasadami przyrody, użytkowanie zasobów leśnych,

- zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego lub odtworzenie śródleśnych zbiorników wodnych,

- utrzymanie i wzmacnianie społeczno – ekonomicznej funkcji lasów,

- ochrona gleb leśnych,

- wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień jako czynnika ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz racjonalnego użytkowania przestrzeni przyrodniczej,

- zapewnienie lasom i zadrzewieniom właściwego znaczenia w planowaniu przestrzennym,

- poprawa stanu i produkcyjności lasów prywatnych.

w zakresie ochrony gleb

- przeciwdziałanie przejmowania gleb nadających się do wykorzystania rolniczego lub leśnego na inne cele, zwłaszcza inwestycyjne,

- podniesienie poziomu wiedzy użytkowników gleb i gruntów w zakresie możliwości eksploatacji gleb,

- doskonalenie struktur organizacyjnych zajmujących się problematyką ochrony gleb, racjonalnego ich użytkowania, przygotowania programów działań w tym zakresie,

- wprowadzenie w rolnictwie sposobu produkcji zgodnego z ustawą o rolnictwie ekologicznym,

- objęcie monitoringiem gleb rejestracji zmian fizycznych, chemicznych 
i biologicznych wynikających z rodzaju i intensywności eksploatacji oraz oddziaływania różnych negatywnych czynników,

- przywracanie wartości użytkowej glebom, które uległy degradacji (oczyszczanie, rekultywacja, odbudowa właściwych stosunków wodnych),

- maksymalne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych.

w zakresie ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych

  - ograniczenie wydobycia kopalin, jeśli możliwe jest znalezienie substytutu danego surowca,

  - zwiększenie efektywności wykorzystania rozpoznanych i eksploatowanych złóż,

  - objęcie ochroną zasobów kopalin leczniczych i wód podziemnych, zwłaszcza głównych zbiorników tych wód,

  - poszerzanie wiedzy o budowie geologicznej Polski i kontynuowanie prac 
w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania nowych złóż,

  - ograniczanie naruszeń środowiska towarzyszących eksploatacji kopalin
 i pracom geologicznym.

w zakresie biotechnologii i organizmów zmodyfikowanych genetycznie

- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie biotechnologii 
i bezpieczeństwa biologicznego,

- rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa biologicznego.

Rozdział: Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody
 i energii.

Poprawa środowiska ma nastąpić miedzy innymi w skutek następujących działań:

- wprowadzenie wskaźników wodochłonności, materiałochłonności 
i energochłonności produkcji do systemu statystyki publicznej.

- Budowa instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych,

- Zorganizowanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i zreorganizowanie regionalnych zarządów

Główne cele polityki to:

w zakresie materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości gospodarki:

- Wprowadzenie systemu kontroli wodochłonności produkcji,

- Ograniczenie zużycia wody z wód podziemnych,

- Zmniejszenie energochłonności i materiałochłonności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii,

- Intensyfikacja stosowania obiegów zamkniętych oraz wtórnego wykorzystania mniej zanieczyszczonych ścieków,

w zakresie wykorzystania energii odnawialne:

- Wzrost produkcji ze źródeł odnawialnych,

w zakresie kształtowania stosunków wodnych i ochrona przed powodzią:

- Eliminowanie wykorzystania wód podziemnych na cele przemysłowe,

- Racjonalizacja zużycia wody,

- Efektywna ochrona przed powodzią,

Rozdział: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i wzrost bezpieczeństwa ekologicznego.

Poprawa jakości środowiska i wzrost bezpieczeństwa ekologicznego ma nastąpić miedzy innymi w skutek podjęcia działań dotyczących:

- jakości wód,

- jakości powietrza,

- gospodarowania odpadami,

- bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego,

- poważnych awarii przemysłowych

- oddziaływania hałasu.

- oddziaływania pól elektromagnetycznych.

Główne cele polityki to:

w zakresie jakości wód:

- osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wszystkich rodzajów wód pod względem jakościowym i ilościowym,

- zapobieganie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania „u źródła”,

- ochrona wód Morza Bałtyckiego przed substancjami biogennymi i niebezpiecznymi oraz przed nadmiernym eksploatowaniem zasobów żywych,

- przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właściwego stanu ekologicznego, a przez to zapewnienie odpowiednich źródeł poboru wody do picia,

- zlewniowe zarządzanie gospodarką wodną i jakością wód,

w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem:

- poprawa stanu czystości powietrza,

- uzyskanie norm emisyjnych wymaganych przez przepisy UE,

- konsekwentne przechodzenie na likwidację zanieczyszczeń „u źródła”,

- coraz szersze normowanie emisji w przemyśle, energetyce i transporcie,

- wprowadzanie norm ograniczających emisję do powietrza zanieczyszczeń 
w procesie produkcyjnym (w pełnym cyklu życia produktów i wyrobów),

w zakresie gospodarowania odpadami:

- pełne wprowadzanie w życie regulacji prawnych dot. odpadów,

- zapobieganie powstawania odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów 
„u źródła”,

- zwiększenie poziomu odzysku odpadów,

- stwarzanie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi,

- zbudowanie krajowego systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

w zakresie bezpieczeństwa chemicznego:

- włączenie się Polski do realizacji międzynarodowych programów związanych
z bezpieczeństwem chemicznym i biologicznym,

- harmonizowanie polskich przepisów prawnych z przepisami UE oraz wdrażanie wymogów i zaleceń,

w zakresie poważnych awarii:

- eliminowanie lub zmniejszenie skutków dla środowiska z tytułu poważnych awarii,

- sporządzenie ocen ryzyka obiektów, planów operacyjno – ratowniczych wojewódzkich i powiatowych planów zarządzania ryzykiem,

- doskonalenie istniejącego systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii 
i klęsk żywiołowych,

- wprowadzenie systemu ubezpieczeń ekologicznych,

w zakresie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego:

- zmniejszenie skali narażania ludności na ponadnormatywny poziom hałasu,

- nie dopuszczanie do pogorszenia się klimatu akustycznego tam, gdzie obecnie sytuacja jest korzystna,

- kontrola i ograniczenie emisji do środowiska promieniowania niejonizującego,

- stworzenie struktur zajmujących się monitorowaniem i badaniem pól elektromagnetycznych,

- kształtowanie zieleni zorganizowanej pełniących funkcje ochronne,

- harmonizacja polskich przepisów z odpowiednimi dyrektywami UE,

- poprawa systemu transportu zbiorowego,

- produkcja urządzeń i pojazdów o hałaśliwości zgodnej z normami międzynarodowymi,

w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu:

- włączenie się Polski do wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego,

- zintegrowanie polskiej polityki ochrony klimatu z polityką UE,

- wypełnienie przez Polskę zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych
o 6 % w stosunku do roku bazowego,

- zapewnienie realizacji polityki ochrony klimatu na poziomie sektorów gospodarczych i przedsiębiorstw.

### Limity krajowe

W II Polityce ekologicznej państwa ustalone zostały ważniejsze limity krajowe, związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska. Limity te mają być osiągnięte do 2010 r. Są to:

- zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50 % w stosunku do stanu w 1990 r. 
(w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle),

- ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50 % w stosunku do 1990 r., w taki sposób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państwa OECD (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),

- ograniczenie zużycia energii o 50 % w stosunku do 1990 r. i 25 % w stosunku do 2000r. również w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PBK),

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych
w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem
 z 1990 r.,

- odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50 % papieru i szkła 
z odpadów komunalnych,

- pełna (100 %) likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych,

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50 %,
z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30 % i ze spływu powierzchniowego – również o 30 %,

- ograniczenie emisji pyłów o 75 %, dwutlenku siarki o 56 %, tlenków azotu 
o 31 %, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4 % i amoniaku 
o 8 % w stosunku do stanu w 1990 r.,

- do końca 2005 r. wycofać z użytkowania etylinę i przejść wyłącznie na stosowanie benzyny bezołowiowej.

Limity określone w Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 – 2006
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010.

| Lp. | Limity |
| --- | --- |
| 1. | Wzrost lesistości do 30 % w 2020 r., zgodnie z krajowym programem zwiększenia lesistości (2003). |
| 2. | Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000, średnio 15 % |
| 3. | Rekultywacja starych składowisk od 2003 r. |
| 4. | Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód powierzchniowych (zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną) do 2015 r. |
| 5. | Redukcja biogenów w dorzeczu Wisły i Odry ze ścieków komunalnych o 75 % do 2015 r. |
| 6. | Zaprzestanie odprowadzania do Bałtyku substancji niebezpiecznych do 2006 r. |
| 7. | Wyposażenie aglomeracji liczących powyżej 15 tys. mieszkańców w oczyszczalnie ścieków do 2015 r. |
| 8. | Wyposażenie aglomeracji liczących 2 - 15 tys. mieszkańców w oczyszczalnie ścieków do 2010 r. |
| 9. | Ograniczenie zanieczyszczeń azotowych pochodzących z rolnictwa (budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę w gospodarstwach rolnych) do 2010 r. |
| 10. | Udział energii odnawialnej – 7,5 % do 2010 r., zgodnie ze Strategią rozwoju energetyki odnawialnej i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. |
| 11. | Opracowanie programów naprawczych ochrony powietrza (dla obszarów, gdzie występuje przekroczenie poziomów odniesienia jakości powietrza) do 2003 r. |
| 12. | Wzrost odzysku odpadów komunalnych o 30 % do 2006 r. i 75 % do 2010 r. (w stosunku do 2000 r.) |
| 13. | Sporządzenie wojewódzkich planów zarządzania ryzykiem oraz powiatowych, gdy występuje więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych do 2010 r. |
| 14. | Sporządzenie dla wszystkich aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców map akustycznych do 2010 r. |

## CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Dokumentem nadrzędnym wytyczającym cele i kierunki działań w zakresie polityki ekologicznej województwa jest „Strategia rozwoju województwa podlaskiego”. W dniu 27 czerwca 2003 r. Sejmik Województwa Podlaskiego 
w Białymstoku uchwalił "Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003 - 2006" wraz z "Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami" (uchwała nr IX/81/03).

Główne cele programu „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006” są następujące

- zachowanie oraz odtwarzanie rodzimego bogactwa przyrodniczego i walorów krajobrazowych,

- ochronę zasobów i poprawę jakości wód podziemnych, racjonalne użytkowanie kopalin, gleb i powierzchni ziemi,

- ochronę zasobów wód powierzchniowych, poprawę ich jakości i zapobieganie zanieczyszczeniu,

- poprawę stanu czystości terenów i zapobieganie zanieczyszczeniu  powierzchni ziemi,

- poprawę jakości powietrza atmosferycznego,

- zmniejszenie dyskomfortu pracy i zamieszkiwania na terenach zurbanizowanych,

- ograniczanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz sprawne usuwanie 
ich skutków,

- wzrost wiedzy społeczeństwa o stanie środowiska naturalnego, jego zagrożeniach 
oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom,

- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawa komunikacji społecznej w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych województwa.

Wymienione cele realizowane będą poprzez działania o charakterze inwestycyjnym i organizacyjno – prawnym, zmierzające do eliminacji lub zmniejszania natężenia oddziaływania czynników zagrażających zasobom i jakości środowiska naturalnego oraz do  odtwarzania  użytkowanych zasobów. Należą do nich:

- monitorowanie stanu środowiska oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń,

- racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych; zmniejszanie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności produkcji oraz zmniejszanie poboru wody na cele komunalne,

- zmniejszanie ilości wytwarzanych ścieków, odpadów stałych oraz pyłów 
i gazów,

- unieszkodliwianie czynników zagrożenia dla środowiska,

- aktywna ochrona przyrody i krajobrazu,

- mobilizowanie społeczeństwa do podejmowania działań proekologicznych.

## CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ POWIATU SKÓLSKIEGO

Cele „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego na lata 2003 – 2006” przewidują:

- ochronę i zachowanie bogactwa przyrodniczego i walorów krajobrazowych powiatu sokólskiego,

- utrzymanie istniejących i powołanie nowych obszarów i obiektów prawnie chronionej przyrody i krajobrazu, w tym sieci obszarów Natura 2000,

- ochronę zasobów i poprawę jakości wód podziemnych, racjonalne użytkowanie kopalin, gleb i powierzchni ziemi,

- ochronę zasobów wód powierzchniowych, poprawę ich jakości i zapobieganie zanieczyszczeniu,

- poprawę stanu czystości terenów i zapobieganie zanieczyszczeniu  powierzchni ziemi,

- poprawę jakości powietrza atmosferycznego,

- ograniczanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz sprawne usuwanie ich skutków,

- wzrost wiedzy społeczeństwa o stanie środowiska naturalnego, jego zagrożeniach oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom,

- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawa komunikacji społecznej w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych powiatu.

# USTALENIA PROGRAMU

## PRIORYTERTY I DZIAŁANIA EKOLOGICZNE

Misja programu

Trwały i zrównoważony rozwój szansą poprawy i zachowania walorów środowiskowych gminy Nowy Dwór

Powyższa misja będzie realizowana poprzez cele i zadania ekologiczne gminy, które są zgodne z polityką ekologiczną kraju, województwa i powiatu. Ustalenia Programu Ochrony Środowiska są spójne i kompatybilne z celami i zadaniami Strategii rozwoju gminy.

Program będzie realizowany przez CELE ŚREDNIOOKRESOWE obejmujące lata 2004-2012 oraz przez PRIORYTETY - CELE KRÓTKOTERMINOWE (szczegółowe) 
w ramach każdego z celów długoterminowych, realizowane w latach 2004 - 2007.

CEL EKOLOGICZNY nr 1

RACJONALNA GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA

Główne PRIORYTETY- cele  krótkoterminowe tego celu średnioterminowego to:

- zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,

- rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej we wsiach o rozproszonej zabudowie np. poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

- budowa sieci wodociągowych wraz z jednoczesną budową kanalizacji sanitarnej,

CEL EKOLOGICZNY nr 2

GOSPODARKA ODPADAMI

Główne PRIORYTETY- cele  krótkoterminowe tego celu średnioterminowego to:

- kompleksowa gospodarka odpadami, a przede wszystkim wdrożenie „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami” (głównie selektywna zbiórka odpadów i ich recykling),

- bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

- uruchomienie stacji kontroli opryskiwaczy,

- wymiana eternitowych pokryć dachowych zawierających azbest na materiały pokryciowe nie zawierające azbestu,

- uruchomienie właściwego systemu zagospodarowania padliny,

- wdrożenie przez wytwarzających odpady nowoczesnych sposobów postępowania z odpadami,

- rekultywacja składowisk i likwidacja „dzikich wysypisk”.

CEL EKOLOGICZNY nr 3

OCHRONA ATMOSFERY

Główne PRIORYTETY- cele  krótkoterminowe tego celu średnioterminowego to:

- uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych

- ochrona przed hałasem komunikacyjnym

- zalesianie słaby, zdegradowanych, porolnych gleb,

- oszczędność energii cieplnej wykorzystanie źródeł energii przyjaznych środowisku

- promowanie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,

- zmniejszenie emisji pyłów w atmosferze

- budowa czy też modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach prywatnych z możliwością wykorzystania –gdzie to możliwe – odnawialnych źródeł energii (np. drewno, wody geotermalne, energia słoneczna, biomasa, biogaz),

CEL EKOLOGICZNY nr 4

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Główne PRIORYTETY- cele  krótkoterminowe tego celu średnioterminowego to:

- budowa płyt gnojowych, zbiorników na gnojówkę i gnojowicę w rodzinnych gospodarstwach rolnych o skoncentrowanej produkcji zwierzęcej i wyposażenie tych gospodarstw w specjalistyczne urządzenia do zagospodarowania tych nawozów,

- poprawa stanu sanitarnego obiektów turystycznych oraz bazy wypoczynkowej,

- dbałość o utrzymanie stanu naturalnego środowiska

- racjonalne czerpanie z zasobów środowiska naturalnego

- ochrona bioróżnorodności

- ochrona szaty roślinnej i ochrona gatunków zwierzęcych.

- promowanie ekologicznej działalności rolnej

CEL EKOLOGICZNY nr 5

DZIAŁANIA NA RZECZ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Główne PRIORYTETY- cele  krótkoterminowe tego celu średnioterminowego to:

- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz wśród dorosłych mieszkańców,

- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców

- propagowanie zdrowego stylu życia

- kształtowanie polityki informacyjnej mającej na celu rezygnację przez z kotłowni węglowych na rzecz alternatywnych źródeł energii

- konkursy ekologiczne i działania akcyjne

- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców,

- propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju,

- upowszechnienie ekologicznych metod gospodarowania w rolnictwie, leśnictwie,

- wspieranie tworzenia grup producentów rolnych oraz ich związków,

- upowszechnienie zasad gospodarowania wynikających z Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,

- upowszechnienie wiedzy o Unii Europejskiej, jej Wspólnej Polityce Rolnej 
i funduszach przedakcesyjnych i akcesyjnych.

- CEL EKOLOGICZNY nr 6

ZWIĘKSZENIE LICZBY TERENÓW LEŚNYCH

Główne PRIORYTETY- cele  krótkoterminowe tego celu średnioterminowego to:

- zwiększenie liczby terenów leśnych w celu ochrony atmosfery,

- spełnianie wymogów regionalnego systemu Monitoringu Gospodarki Leśnej,

- uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych,

- inicjowanie obejmowania cennych przyrodniczo terenów ochroną prawną,

- pomoc w zalesianiu gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej (przeznaczonych do tego celu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) realizowanych w ramach Krajowego Programu Zwiększania Lesistości,

- podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu szkód wyrządzanych przez bobry i zwierzęta łowne,

- pomoc w realizacji programów rolno-środowiskowych finansowanych z programu SAPARD,

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

- prowadzenie ewidencji stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, pomników przyrody,

- prowadzenie rejestru przetrzymywanych roślin lub zwierząt sprowadzonych
z zagranicy na podstawie zezwolenia ministra środowiska.

## PROGRAM ZADANIOWY

### ZADANIA WŁASNE GMINY

Realizując priorytety opisane powyżej władze gminy wdrożą następujące zadania:

| LP. | Nazwa zadania | Termin planowany zadania | Jednostka odpowie-dzialna | Źródła finansowania | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej | 2005 | Samorząd gminy, | Środki własne, środki UE | 200 |
|  | Termomodernizacja budynku szkoły podst. i urzędu gminy | 2004 | Samorząd gminy, | środki własne, fundusze celowe, pożyczka BOŚ | 410 |
|  | Budowa zbiornika małej retencji w Bobrze Wielkiej | 2005 -2007 | Samorząd gminy, | środki własne WFOŚiGW EKOFUNDUSZ SAPARD | 1 600 |
| - 1 | Modernizacje kotłowni poprzez zastosowanie źródeł energii odnawianej (dotyczy: szkół i innych obiektów użyteczności publicznej) | 2004- 2007 | Samorząd gminy, | Środki własne, fundusze celowe, strukturalne | 500 |
| - 1 | Edukacja ekologiczna w szkołach i placówkach kulturowych (np. konkursy ekologiczne) | Sukcesywnie od roku 2004 do 2014 | Urząd Gminy, szkoły, placówki kulturowe | Środki własne, fundusze celowe, strukturalne | 45 |
| - 1 | Zalesianie | Sukcesywnie od roku 2004-2007 kontynuacja przez lata następne (uaktualnianie) | Urząd Gminy, nadleśnictwo | Środki własne, fundusze celowe, strukturalne | 4 |
| - 1 | Utworzenie gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych | 2004-2006 | Urząd Gminy | Środki własne, fundusze celowe, strukturalne | 70 |
| - 1 | Selektywna zbiórka odpadów i ich recykling | 2004 -2014 | Urząd Gminy | Środki własne, fundusze celowe, strukturalne | 40 |
| - 1 | Promocja ekologicznej turystyki | 2004 -2007 | Urząd Gminy | Środki własne, fundusze celowe, strukturalne | 45 |
| - 1 | Utworzenie społecznych rad ds. trwałego i zrównoważonego rozwoju przy urzędzie gminy | 2004 | Samorząd gminy | Środki własne gmin, | w ramach działań statutowych powiatu i gminy |
| - 1 | Propagowanie modelu trwałego i zrównoważonego rozwoju w gminie | sukcesywnie | Samorząd gminy i powiatu | Środki własne samorządów, fundusze celowe | w ramach działań statutowych powiatu i gminy |
| - 1 | Zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk | sukcesywnie | Urząd Gminy | Środki własne, fundusze celowe, strukturalne | 40 |
| - 1 | Prowadzenie zajęć dydaktycznych na ścieżkach przyrodniczych | sukcesywnie | Szkoły | Środki własne, fundusze celowe, strukturalne | 15 |
| - 1 | Budowa urządzeń oczyszczających wody deszczowe wprowadzane siecią kanalizacyjną do odbiorników | sukcesywnie | Samorząd gminy | Środki własne, fundusze celowe, fundusze pomocowe i strukturalne UE | 8 |
| - 1 | Prowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie prawa, zarządzania, technik ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, źródeł finansowania ochrony środowiska | sukcesywnie | Samorząd gminy i powiatu | Środki własne, fundusze celowe | w ramach działań statutowych |
| - 1 | Racjonalizacja wykorzystania i modernizacja istniejących, scentralizowanych systemów grzewczych (modernizacja lub rozbudowa ciepłociągów i węzłów cieplnych z zastosowaniem najnowszych technologii i rozwiązań technicznych | 2006 | Samorząd gminy | środki własne MPEC fundusze celowe, | 15 |
| - 1 | Programy rolno-środowiskowe, szkolenie rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego, agroturystyki, | 2004 - 2006 | Urząd Gminy | Środki własne, fundusze celowe, strukturalne | 10 |
| SUMA |  |  |  |  | 2 992 |

### ZADANIA KOORDYNOWANE

| Lp. | Nazwa zadania | Termin realizacji |  | Jednostka odpowie-dzialna |  | Podmioty uczestniczące | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| - 1 | Monitorowanie jakości ścieków doprowadzanych i oczyszczonych w oczyszczalniach | Praca ciągła | Zarządzający oczyszczalnią |  | w ramach działań statutowych |  | Środki własne |
| - 1 | Doskonalenie kontroli zakazu handlu zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt | praca ciągła | MŚ, Samorządy |  | Straż miejska, Policja, SG, Urząd Celny |  | Środki własne oraz podmiotów uczestniczących |
| - 1 | Opracowanie i wdrożenie planów ograniczania emisji spalin oraz emisji wtórnej pyłu spowodowanej motoryzacją poprzez poprawę stanu dróg, budowę obwodnic terenów zabudowanych, rozbudowę systemów parkingowych w centrach administracyjno-usługowych oraz zagospodarowanie zielenią otoczenia dróg | sukcesywnie | Samorządy |  | GDDPiA, zarządy dróg |  | Budżet państwa, środki własne, fundusze celowe, środki pomocowe i strukturalne UE |
| - , | Upowszechnianie i praktyczne wdrażanie zasad „Kodeksu dobrej praktyki rolniczej” | praca ciągła | Samorząd Województwa |  | ARiMR, ODR, samorządy gminy |  | Środki własne ARiMR i rolników, programy rolno-środowiskowe UE |
| - 1 | Prowadzenie działalności wydawniczej, wspieranie produkcji filmów i innych materiałów posiadających walory edukacyjne | praca ciągła | Wojewoda, samorządy, parki narodowe, OEE |  | Wojewoda, Samorządy, parki narodowe i krajobrazowe, LP, NGO, ODN, ODR |  | Środki własne podmiotów uczestniczących, fundusze celowe |
| - 1 | Modernizacja technologii uzdatniania wody do picia | sukcesywnie | Dyspozytorzy ujęć |  | Samorządy |  | Budżet państwa środki własne, f. celowe, f. pomocowe i strukturalne UE |
| - 1 | Budowa krematoriów | 2006 | Podmioty gospodarcze |  | Samorządy Kościoły, związki wyznaniowe |  | Środki podmiotów gospodarczych, fundusze celowe |
| - 1 | Budowa urządzeń oczyszczających wody deszczowe wprowadzane siecią kanalizacyjną do odbiorników | sukcesywnie | GDDPiA, podmioty gospodarcze |  | Zarządy dróg, zakłady przemysłowe |  | Budżet państwa środki własne, fundusze celowe, fundusze pomocowe i strukturalne UE |
| - 1 | Wyposażanie gospodarstw wiejskich w zabudowie rozproszonej w indywidualne systemy asenizacyjne – przydomowe oczyszczalnie ścieków | sukcesywnie | Samorządy |  | 24 000 |  | Środki własne podmiotów gospodarczych, fundusze celowe, fundusze pomocowe i strukturalne UE |
| - 1 | Modernizacja lub wymiana istniejących źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowoczesne kotły opalane paliwem gazowym, ciekłym lub biomasą wyposażone w automatyczną regulację procesów spalania podnoszącą wydajność cieplną źródła | sukcesywnie | Podmioty gospodarcze, właściciele budynków |  | Samorządy |  | Środki własne podmiotów i osób fizycznych, fundusze celowe oraz pomocowe i strukturalne UE |
| - 1 | Realizacja inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (elektrownie wiatrowe) | 2006 | Samorządy |  | Podmioty gospodarcze, |  | Środki własne podmiotów i osób fizycznych, fundusze celowe oraz pomocowe i strukturalne UE |
| - 1 | Wspomaganie istniejących i tworzenie nowych ośrodków edukacji środowiskowej | 2006 | Wojewoda, samorządy, parki narodowe, LP |  | Parki narodowe i krajobrazowe, LP, NGO, samorządy |  | Środki własne i współorganiza-torów, fundusze celowe |
| - 1 | Rozwój zagospodarowania edukacyjnego i turystycznego obszarów leśnych (ścieżki edukacyjne, szlaki turystyczne, tablice informacyjne itp.) | praca ciągła | Wojewoda, samorządy, LP, parki narodowe |  | LP, PTTK i inne NGO, samorządy, parki narodowe i krajobrazowe |  | Budżet państwa środki własne samorządów, LP i parków narodowych, fundusze celowe oraz pomocowe i strukturalne UE |

## UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE PROGRAMU

Realizacja Programu odbywać się będzie poprzez wykorzystanie przez Władze Gminy instrumentów prawnych, ekonomicznych – finansowych i społecznych. Ważnym czynnikiem realizacyjnym jest również akcesja państwa Polskiego do Wspólnoty Europejskiej.  Koordynatorem i głównym wykonawcą Programu będzie władza wykonawcza gminy.

### PRAWNE

Główne zadania samorządu na szczeblu gminnym, poza opracowaniem  programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami, to

- ochrona środowiska,

- zagospodarowanie przestrzenne,

- gospodarka terenami,

- edukacja ekologiczna,

- utrzymanie infrastruktury technicznej służącą ochronie środowiska, w tym: wodociągi, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kanalizacja, składowiska odpadów,

- utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami na terenie gminy,

- tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów,

- zadrzewianie i zieleń komunalna,

- organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- zatwierdzenie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,

- organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych,

- zarządzanie ewakuacją ludności na wypadek zagrożenia np. powodziowego,

- opiniowanie projektów dokumentów dot. tworzenia parku krajobrazowego,

- wprowadzanie form ochrony przyrody,

- ustanawianie parków wiejskich i miejskich,

- opiniowanie rocznych planów łowieckich,

- współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz rozstrzyganie sporów.

Realizacja Programu odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa polskiego 
i unijnego, w szczególności przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Elementy prawne systemu działań gminy są takie jak:

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- kary pieniężne za samowolne usuwanie drzew i zakrzewień,

- ustanawianie ograniczeń czasu pracy lub korzystania z urządzeń uciążliwych dla środowiska,

- nakazywanie czynności ograniczających uciążliwość  dla środowiska,

- nakazywanie wykonania zabezpieczeń wody przed zanieczyszczeniem i zakaz odprowadzania ścieków bez pozwolenia wodnoprawnego,

- określanie warunków i wymagań wobec osób hodujących zwierzęta domowe 
w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych.

Powyższe instrumenty prawne  maja znaczenie dla terminowej realizacji Programu ochrony środowiska, uwarunkowane są jednak terminowym ich wykonywaniem zgodnie z kompetencjami.

### EKONOMICZNE

Szczególne znaczenie ma ekonomiczny aspekt realizacji Programu.

Budżet gminy w 2002 roku:

- Dochód – 4 070 039,

- Wydatki – 4 838 308.

Prognozę dochodów i wydatków gminy przeprowadzono w oparciu 
o następujące założenia:

- horyzont czasowy sięga 2012 r.,

- realny roczny wzrost dochodów w wariancie I wynosi 3%,

- realny roczny spadek dochodów w wariancie II wynosi 3%,

- udział wydatków inwestycyjnych kształtuje się na poziomie 2%, 5% oraz 10%  prognozowanych dochodów budżetowych gminy.

Prognoza budżetu gminy do 2014 roku

|  | Opis | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wariant I | Dochody [PLN] | 4 447 442 | 4 718 291 | 5 155 804 | 5 469 792 | 5 802 902 |
|  | Wydatki jako 2% udziału w dochodach [PLN] | 88 949 | 91 617 | 103 116 | 109 396 | 116 058 |
|  | Wydatki jako 5% udziału w dochodach [PLN] | 222 372 | 229 043 | 257 790 | 273 490 | 290 145 |
|  | Wydatki jako 10% udziału w dochodach [PLN] | 444 744 | 458 086 | 515 580 | 546 979 | 580 290 |
| Wariant II | Dochody [PLN] | 4 188 367 | 3 940 835 | 3 596 693 | 3 384 129 | 3 184 127 |
|  | Wydatki jako 2% udziału w dochodach [PLN] | 83 767 | 81 254 | 71 934 | 67 683 | 63 683 |
|  | Wydatki jako 5% udziału w dochodach [PLN] | 209 418 | 203 136 | 179 835 | 169 206 | 159 206 |
|  | Wydatki jako 10% udziału w dochodach [PLN] | 418 837 | 406 272 | 359 669 | 338 413 | 318 413 |

Bez zabezpieczanie odpowiednich źródeł finansowania nie możliwa jest jego realizacja. Główne źródła ”dochodu” wspomagające realizację Programu to:

- administracyjne kary pieniężne wymierzane za niedopełnianie standardów określonych decyzjami administracyjnymi,

- grzywny,

- quasi odszkodowania administracyjne,

- opłaty koncesyjne, za eksploatację kopalin,

- opłaty za korzystanie ze środowiska (za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, za pobór wód, za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów, wycięcie drzew i krzewów), realizowane zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”,

- kary i opłaty za brak pozwoleń ekologicznych,

- pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- dotacje i pożyczki z Ekofunduszu,

- kredyty z banków, w tym Banku Ochrony Środowiska,

- fundusze pomocowe Unii Europejskiej,

- budżetu samorządów,

- budżetu Państwa,

- środki mieszkańców i przedsiębiorców,

- dotacje, spadki i darowizny.

II Polityka Ekologiczna Państwa określa główne kierunki działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego szczegółowe cele działalności są aktualizowane co roku, łącznie z zasadami udzielania pomocy finansowej i listą przedsięwzięć priorytetowych. Zasadniczym celem NFOŚiGW jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska  naturalnego. Fundusz udziela pożyczek, dotacji i dopłat, dofinansowuje zadania inwestycyjne w zakresie ochrony powierzchni ziemi w tym ochrony środowiska przed odpadami. Jego główne priorytety to:

- likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów,

- unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym oraz zbiórka i wykorzystanie olejów,

- przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianiu odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych,

- realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych.

Z dofinansowania mogą korzystać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,   organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorcy, realizujący przedsięwzięcia ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zasady przeznaczania środków finansowych narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska.

W każdym z 16 województw funkcjonuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przygotowuje on listę zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowywane ze środków WFOŚiGW, określa zasady i kryteria, wyboru zadań. Rolą wojewódzkiego funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych 
o zasięgu regionalnym, a  podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

Powiatach funkcjonują Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a w gminach Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki z gminnych funduszy przeznaczane są na edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji, wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, działania z zakresu rolnictwa ekologicznego oddziaływujące na stan gleby, innych działań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, ustalonych przez gminę.

Znaczącym źródłem wsparcia finansowego inwestycji proekologicznych w Polsce, w formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek, jest Fundacja  EkoFundusz. Obecnie jej fundatorem jest Minister Skarbu Państwa. Priorytetowymi dziedzinami EkoFunduszu są ochrona różnorodności biologicznej, gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych, unieszkodliwianie odpadów komunalnych i niebezpiecznych, ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu ziemi (ochrona klimatu), ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza). Dotacje mogą uzyskać projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną środowiska, (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody również projekty nie inwestycyjne, poza opracowaniami i dokumentacja techniczną..

Innym źródłem współfinansowania inwestycji proekologicznych mogą być kredyty preferencyjne udzielane  np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne, jak również kredyty międzynarodowych instytucji finansowych - Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) i Banku Światowego.

Obecnie część inwestycji służących ochronie środowiska naturalnego w Polsce jest wspierana przez Polityki Wspólnotowe i Fundusze Strukturalne.

Po wejściu do UE Polska może korzystać z Funduszy Strukturalnych na finansowanie inwestycji w ochronie środowiska. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycje będą realizowane poprzez Zintegrowane Programy Operacyjne Rozwoju Regionalnego - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego i jego Uzupełnienie (w skali kraju) i Regionalne Zintegrowane Programy Operacyjne Rozwoju Regionalnego (w poszczególnych województwach).  Inwestycje finansowane przez Europejski Fundusz Spójności realizowane będą na podstawie sektorowego programu operacyjnego i jego uzupełnienia.

„Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych określa Narodowy Plan Rozwoju (2004-2006). Plan ten będzie służył jako podstawa negocjowania przez Polskę Podstaw Wsparcia Wspólnoty, dokumentu określającego kierunki i wysokość wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych  oraz jako podstawa interwencji z Funduszu Spójności. W ramach jednego z priorytetów Narodowego Planu Rozwoju: ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne, podstawowe znaczenie będzie miało wsparcie inwestycyjne ukierunkowane między innymi na racjonalną gospodarkę odpadami. W tym zakresie wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę lub modernizacją składowisk odpadów komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie), systemy zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Środki finansowe, przeznaczone na rekultywację uciążliwych dla środowiska składowisk, w tym składowisk odpadów przemysłowych dostępne są w ramach środowiskowych funduszy celowych oraz z uwagi na koncentrację przestrzenną i duże koszty takich działań, w ograniczonym zakresie także w ramach ZPORR. Program ten będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) oraz ze środków krajowych. Łącznie na program operacyjny w latach 2004-2006 przeznaczone będzie 
6 645 mln euro, a ze środków publicznych  129 mln euro. ERDF wspiera m.in. inwestycje infrastrukturalne w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami (między innymi stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi), rekultywacji zdegradowanych terenów.

Równolegle z realizacją ZPORR realizowane będą duże projekty inwestycyjne współfinansowane z Funduszu Spójności. Środki pochodzące z tego funduszu nie będą przekazywane na działania wykonywane w ramach programów operacyjnych, ale będą ze sobą powiązane. Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych 
w zakresie ochrony środowiska, wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej.

Priorytetem strategii  Funduszu Spójności jest przede wszystkim poprawa jakości wód powierzchniowych, zwiększenie dostępności wody do picia i poprawa jej jakości. Ponadto ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, racjonalizacja gospodarki odpadami, rekultywacja obszarów poprzemysłowych, a także wsparcie dla leśnictwa i ochrony przyrody. Będzie to realizowane między innymi poprzez: budowę komunalnych oczyszczalni ścieków i miejskiej kanalizacji, wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, mające na celu stworzenie systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Na finansowanie projektów związanych z realizacją tych priorytetów przewiduje się łącznie sumę 2000 mln euro.

Odbiorcami pomocy z Funduszu Spójności będzie przede wszystkim Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Krajowy Zarząd Parków Narodowych Lasy Państwowe i ich regionalne dyrekcje, a także parki narodowe oraz samorządy.”.

W ramach poszczególnych priorytetów Programu będą realizowane zadania finansowane z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Narodowego, Wojewódzkiego, Powiatowego i gminnych), budżetów: gmin, przedsiębiorstw i budżetu państwa, środków własnych ludności. Inwestorzy będą też występować o środki UE, kredyty Banku Ochrony Środowiska.

Niedostępność środków w odpowiedniej ilości zmusi samorządy do wyboru 
i realizacji zadań najpilniejszych.

### PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Planowanie przestrzenne odgrywa ważną rolę w polityce zrównoważonego rozwoju.  Powinno się dokonywać na podstawie ustawy z dnia 13 lutego 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa stanowi, iż podstawą polityki przestrzennej gminy jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy, w szczególności
w stosunku do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Informacje zawarte w Studium, poza realizacją polityki przestrzennej, są wykorzystywane także do promocji rozwoju miasta oraz sporządzania planów i programów inwestycyjnych, branżowych, środowiskowych. Jednocześnie Studium koordynuje i zespala ustalenia planów miejscowych. Plany zagospodarowania przestrzennego są opiniowane i uzgadnianie z zarządem powiatu.

Planowanie przestrzenne powinno być ściśle skoordynowane z zarządzaniem środowiskiem. Już na etapie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prawne instrumenty planowania są  powiązane z prawnymi instrumentami ochrony środowiska. W prognozie planu uwzględnia się informacje z opracowań ekofizjograficznych, decyzji określających warunki korzystania ze środowiska, przeglądów ekologicznych, czy raportów oddziaływania na środowisko.  Powyższa zależność występuje w całym procesie lokalizacyjnym.

Podsumowując należy stwierdzić, iż zarządzanie środowiskiem nie powinno pomijać planowania przestrzennego, zaś proces planowania przestrzennego nie może się odbywać beż uwzględnienia zasad ochrony środowiska.

Przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz pod mieszkalnictwo, przemysł 
i usługi musi być zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Realizacja inwestycji powinna nie wpływać negatywnie na środowisko naturalne i społeczne. Procesy inwestycyjne muszą być zgodne ze wskazówkami i zaleceniami Raportów Oddziaływania na Środowisko.

### SPOŁECZNE

Główne uwarunkowania społeczne Programu to dostęp do informacji 
i sprawiedliwość rozstrzygnięć spraw z zakresu środowiska. Polska w 2003 roku ratyfikowała Konwencję o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska  z 1999r., podpisaną w Aarhus. Art. 7 Konwencji nakazuje zagwarantowanie udziału społeczeństwa w przygotowaniu planów 
i programów mających znaczenie dla środowiska i określa podstawowe obowiązki organów państwowych w zakresie zapewnienia udziału społecznego 
w postępowaniach dotyczących środowiska. Są to w szczególności:

- ustalenia zakresu podmiotowego konsultacji,

- ustalenia rozsądnych norm czasowych na poszczególne etapy konsultacji,

- przeprowadzenie konsultacji odpowiednio wcześnie w toku procedury decyzyjnej, gdy wszystkie warianty są jeszcze możliwe, a udział społeczeństwa może być skuteczny,

- należyte uwzględnienie konsultacji społecznych przy wydawaniu decyzji.

Jednakże organy państwowe  same podejmują decyzję co do szczegółowych sposobów powiadamiania społeczeństwa, metod zbierania uwag i wniosków oraz terminu i czasu trwania konsultacji społecznych.

Niniejszy dokument  został opracowany  z uwzględnieniem  powyższych przepisów prawnych. Program przygotowany został z udziałem szerokich konsultacji społecznych, przy uwzględnieniu głosów środowiska naukowego, gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego i pozarządowego. Założenia do programu, materiały, wnioski przedstawiano w mediach, w Internecie.

### ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ

Ważnym czynnikiem realizacyjnym jest również akcesja państwa Polskiego do Wspólnoty Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku. Polska zgodnie z Układem Europejskim 16 grudnia 1991r. Zobowiązała się do stopniowego dostosowania prawa polskiego od dokumentów obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej, w tym również,  a może nawet w szczególności, prawa dotyczącego wykorzystania i ochrony środowiska. Stopniowo dostosowywane są regulacje w zakresie:

- ochrony przyrody,

- gospodarki odpadami,

- jakości wód,

- ograniczenia zanieczyszczeń przemysłowych i oceny ryzyka,

- zanieczyszczenia powietrza,

- hałasu z maszyn i urządzeń,

- substancji chemicznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie,

- bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem.

Negocjacje przedakcesyjne w obszarze środowiska oficjalnie zamknięto 25 listopada 2002r. Komisja Europejska przyjęła wnioski o okresy przejściowe w odniesieniu do 9 aktów prawnych. Ustalenia stały się wiążące w dniu podpisania Traktatu Akcesyjnego 16 kwietnia 2003r. Ze względu na szeroki charakter regulacji prawnych, zgodnych z prawem wspólnotowym, administracja samorządowa musi podjąć  różnorodne działania mające na wdrażania nowych przepisów. Na szczególną uwagę  zasługują następujące aspekty:

- udział społeczny i udzielanie informacji o stanie środowiska i jego ochronie,

- zmiany dotyczące gospodarki wodno-ściekowej,

- rozwiązywanie problemów ochrony przyrody,

- gospodarka odpadami.

Aspekty te zostały uwzględnione w Programie. Wdrażanie unijnych wymagań w zakresie ochrony środowiska, wiążące się ze znaczącymi kosztami wspomagane współfinansowany będzie ze środków Polityk Wspólnotowych i Funduszy Strukturalnych. Podstawowe korzyści, jakie odniesie Polska we wdrażaniu unijnych wymagań prawnych to poprawa międzynarodowego wizerunku Polski, ważna zwłaszcza dla samorządów. Przełoży się to na zainteresowanie inwestorów naszymi terenami, poprawę infrastruktury wodno-ściekowej, zapewnienie usług w zakresie gospodarowania odpadami, poprawę jakości powietrza, wykorzystanie środków unijnych to poprawa sytuacji ekonomicznej mieszkańców, wyrażająca się zmniejszeniem kosztów uzdatniania wody i wymiany infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, zmniejszeniem kosztów produkcji w rolnictwie (obniżenie kosztów odkwaszania gleb), uzyskaniem wyższych plonów o lepszej jakości, zwiększeniem atrakcyjności turystycznej terenów, nowymi miejscami pracy.

### SYSTEM OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

System ocen oddziaływania na środowisko  jest jednym z  ważniejszych instrumentów prewencyjnych i prawnych ochrony środowiska, obok planów zagospodarowania przestrzennego i instytucji opłat i kar oraz finansowania działań proekologicznych jest podstawowym narzędziem jego ochrony. Stanowi uniwersalną procedurę weryfikowania programowania i planowania rozwoju, zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji. Umocowanie prawne dla procedury postępowania w sprawie raportów oddziaływania na środowisko stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska.

Przeprowadzenia procedury postępowania w sprawie raportów oddziaływania na środowisko dokumenty oraz ich zmiany, których realizacja może oddziaływać na środowisko, w szczególności:

- Projekty polityk, planów, strategii wynikłe z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, np. projekt koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, projekty strategii rozwoju, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Organ opracowujący te dokumenty ma obowiązek sporządzić raport oddziaływania na środowisko.

- Projekty sektorowych dokumentów strategicznych, takie jak projekty praktyk, strategii, planów lub programów, których obowiązek opracowania wynika z ustaw. Dotyczy działów: przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu.

Opracowanie dokumentów w zakresie gospodarki wodnej należy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Pozostałe opracowania sektorowe leżą w gestii centralnych organów administracji państwowej.

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy także procedur lokalizacyjnych planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wśród tych przedsięwzięć znajdują się takie, dla których ustanowiono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz takie, dla których raport może być wymagany postanowieniem właściwego organu.

Raport lub informacja o potencjalnym oddziaływaniu na środowisko jest częścią dokumentacji wymaganej do uzyskania następujących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę obiektu budowlanego lub zmianie użytkowania obiektu, koncesji związanych z prawem geologicznym i górniczym, pozwoleń wodno-prawnych,	decyzji ustalających warunki robót mogących zmienić stosunki wodne, decyzji dotyczących scalania lub wymiany gruntu, decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrad lub dróg ekspresowych. Odpowiedzialnym za sporządzenie raportu jest inwestor lub zarządca obiektu. Postępowanie w sprawie przeprowadza organ właściwy do wydania decyzji. Organ ten może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedłożenia analizy przedrealizacyjnej po określonym okresie eksploatacji obiektu budowlanego.

W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania  inwestycji na środowisko, organ ochrony środowiska może zobowiązać  inwestora do sporządzenia przeglądu ekologicznego.

Monitoring oddziaływania jest ważną częścią procesu oceny wpływu inwestycji na środowisko. Jest narzędziem przy pomocy, którego otrzymuje się informacje o wpływie  projektu na stan środowisko. Dostarcza  systemu wczesnego ostrzegania, który pozwala identyfikować zmiany nieprzewidziane w raporcie oddziaływania na środowisko, zanim jest za późno na wprowadzenie dodatkowych rozwiązań łagodzących. Monitoring wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska naturalnego powinien przeprowadzony być za pomocą analiz  i ekspertyz. Analizy powinny być wykonywane z intensywnością zgodną z prawem polskim i unijnym.

## REALIZACJA  I  MONITORING  PROGRAMU

Istota monitoringu polega na prowadzeniu stałych obserwacji, dokonywania ciągłych, systematycznych pomiarów, określaniu narzędzi pomiarów przebiegu procesów, które nas interesują.  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami są jednocześnie narzędziami planowania i zarządzania środowiskiem przez władze samorządowe. Mają na celu wspomagać rozwój  obszaru i ochronę jego dziedzictwa naturalnego. Stosownie do tych dwóch funkcji powstaje zasadne wyróżnienie dwóch sfer jej obserwacji i oceny. Jedną sferą jest obserwacja Programu jako dokumentu planowania działań wspomagających rozwój i ochronę środowiska 
z całą logiką uzasadniania tych działań, drugą zaś jest obserwacja i ocena wdrażania działań w życie.

Monitoring Programu powinien odbywać się co roku, raz na 2 lata będzie przeprowadzana analiza porównawcza stanu wyjściowego i obecnego. Wzorcem dla takiego monitoringu mogą być wskaźniki oceny  realizacji planowanych zadań. Wskaźniki te można podzielić na trzy podgrupy:

- Wskaźniki produktu - opisujące rozmiar podejmowanych przedsięwzięć 
w ramach danego projektu, na przykład liczba zamkniętych dzikich wysypisk.

- Wskaźniki rezultatu - związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami przedsięwzięcia (projektu). Informują one o zmianach, jakie nastąpiły tuż po wdrożeniu danego przedsięwzięcia. Efekty bezpośrednie mogą być mierzone wartościowo i ilościowo, w tym ilość zutylizowanych odpadów.

- Wskaźniki oddziaływania - opisujące efekty odległe w czasie lub efekty pośrednie nie ograniczające się do korzyści beneficjentów (korzyści zewnętrzne). Pomiar tego typu efektów pośrednich jest tylko częściowo możliwy na wybranych przykładach, dających się zidentyfikować i zmierzyć. Całość efektów pośrednich może nie być jednoznacznie określona, może być jednak szacowana, np. % zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska

Można także monitorować efektywność ekonomiczną, ekologiczną i społeczną Programu. Wzór efektywności takich działań można określić następująco:

E=P+Snw+KpzagN+Ne+Ns

gdzie:

E – zintegrowana efektywność ekonomiczna, ekologiczna i społeczna,

N - nakład przeznaczony na uzyskanie efektu ekonomicznego,

Ne- nakład przeznaczony na uzyskanie efektu ekologicznego,

Ns- nakład przeznaczony na uzyskanie efektu społecznego,

P – efekt ekonomiczny,

Snw – straty ekonomiczne, które nie wystąpiły w wyniku poniesionych nakładów Ne,

Kpzag – korzyści pozagospodarcze, które uzyskano w wyniku poniesionych nakładów, 
np. na służbę zdrowia, prorodzinną politykę, edukację.

Wskaźniki monitorowania projektowanych przedsięwzięć powinny być realne, trafnie dobrane, mierzalne - umożliwiające porównania, wiarygodne i dostępne. Na przykładzie monitorowania działań będzie możliwe tworzenie warsztatu oceny oddziaływania na środowisko. Stworzenie w miarę pełnego indeksu wskaźników monitorowania projektów może stanowić podstawę do określenia monitorowania całe  Programu. Powinny być monitorowane bezpośrednie działania, a pośrednio również priorytety. Efekty wdrażania projektowanych przedsięwzięć powinny mieć wpływ na korekty układu  priorytetów,  opartych na diagnozie stanu istniejącego.

Lista przykładowych wskaźników:

- liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk

- liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków

- liczba nowych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

- % zmniejszenia zanieczyszczenia atmosferycznego

- % wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży

- % wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa dorosłego

- wzrost wielkości terenów chronionych – w ha

- liczba nowopowstałych gospodarstw ekologicznych

- liczba nowopowstałych  przedsiębiorstw ekologicznych

- liczba zmodernizowanych kotłowni

- liczba zmodernizowanych kotłowni z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

- wzrost wielkości terenów  leśnych – w ha

- liczba nowopowstałych zbiorników retencyjnych

- liczba wdrożonych programów rolno – środowiskowych

By wskaźniki mogły być realne, trafnie dobrane, mierzalne, należy przy ich doborze znać dane wyjściowe.

Kierunki i obszary współpracy międzynarodowej

Gmina Niwy Dwór jest gminą przygraniczną. W celu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, wzajemne kontakty należy utrzymać i rozszerzyć, obejmując nimi większą liczbę organów władzy, instytucji i organizacji. W tym celu należy:

- kontynuować i rozwijać współpracę z organizacjami partnerskimi Białorusi i Litwy,

- rozwijać współpracę z siostrzanymi organizacjami (inspekcjami, inspektoratami, agencjami, administracją obszarów chronionych i administracją leśną) w celu podejmowania uzgodnionych zadań z zakresu ochrony przyrody i środowiska w strefie przygranicznej;

- wspierać te działania, które zapewniają realizację projektów w Polsce z udziałem partnerów zagranicznych,

- rozwijać współpracę samorządów przygranicznych, w tym realizować program współpracy samorządów Euroregionu Niemen.

# Bliografia i Wykaz Skrótów

## Bibliografia

- Bednarek R., Prusunkiewicz Z. Geografia gleb, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997

- Bernaciak A., Gaczek W., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.

- Błaszyk T., Górski J., Odpady a problemy zagrożenia i ochrony wód podziemnych, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 1996.

- Domański T., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego Gminy, Wydawnictwo Hamal Books, Warszawa 1999.

- Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, pod red. Andersona G., Śleszyńskiego J., Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.

- Geografia Polski : środowisko przyrodnicze, red. nauk. L.  Starkel, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999

- Kistowski M., Staszek W., Poradnik do opracowania gminnego i powiatowego programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, Gdańsk, Wydaw. DJ, 1999.

- Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

- Narodowy Program Przygotowania do członkostwa w UE, Rozdział 23 – Ochrona Środowiska; MOŚZNiL, 1999 r.

- Neuerburg W, Padel S: Rolnictwo ekologiczne w praktyce, Stowarzyszenie Ekoland, Warszawa 1994.

- Ochrona Środowiska 2001, GUS, Warszawa 2001

- Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej, PROEKO sp. z o.o., Warszawa 1999.

- Piontek F., tom I, rozdział I Środowisko przyrodnicze w strategii wzrostu gospodarczego i w rozwoju zrównoważonym.

- Planowanie i wdrażanie polityka ochrony środowiska, poradnik, Warszawa, 2001.

- Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1998.

- Poskrobko B: Sterowanie ekorozwojem tom I i III Regionalne i gospodarcze aspekty ekorozwoju, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 1998.

- Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010, Warszawa, listopad 2002.

- Przewodnik dostosowania prawa do prawa Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, Komisja Wspólnot Europejskich, Warszawa styczeń 1998.

- Richling A., Solon J., Ekologia krajobrazu“, Wyd. 2. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1996.

- Raport o stanie miast i gmin dorzecza Biebrzy – Gmina Nowy Dwór, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, marzec 2002.

- Strategia wykorzystania funduszu ISPA jako uzupełnienie instrumentu realizacji polityki ekologicznej państwa; MOŚZNiL, Warszawa 1999.

- Szlachta J., Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1999.

- Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, ARIES, Warszawa 2000.

- Winpenny J.T., Wartość środowiska, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Stan środowiska województwa podlaskiego w 1999 roku, Białystok, 1999

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Stan środowiska województwa podlaskiego w latach 2000-2001, Białystok, 2000-2001.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Jakość wód podziemnych w latach 2000–2002 na terenie województwa podlaskiego, Białystok, 2003.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2002 roku, Białystok, 2002.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2003 roku, Białystok, 2003.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wyniki badań jezior przeprowadzonych w 2002 roku, Białystok, 2002.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wyniki badań jezior przeprowadzonych w 2003 roku, Białystok, 2003.

- Woś A., Klimat Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.

- www.stat.gov.pl

## Wykaz Skrótów:

DPS	–	Dom Pomocy Społecznej

BOŚ –	Bank Ochrony Środowiska

ISO – 	Międzynarodowa Organizacja Normalizacji

ISPA – 	Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej

PHARE – 	Program Pomocy Polsce w Restrukturyzacji Gospodarki

SAPARD – 	Specjalny Program Akcesyjny Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

UE – 	Unia Europejska

ARiMR – 	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

WODR – 	Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WIOŚ – 		Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

NFOŚiGW – 	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW –  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PFOŚiGW – 	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OSP- 	Ochotnicza Straż Pożarna

ERDF-	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ZPORR-	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

SIGOP – 	Systemu Informatycznego Gospodarki Odpadami

Statystyka Polska, Strona www.stat.gov.pl

Statystyka Polska, Strona www.stat.gov.pl dane z 2003 r.

Strona Biebrzańskiego Parku Narodowego: http://www.biebrza.org.pl/pol/przyr/flora.html

Program ochrony ..., op.cit.

Strony Ministerstwa Środowiska, Natura 2000

Program ochrony środowiska.., op.cit.

Ibidem

Ibidem

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. nr 8 poz. 81)

WIOŚ, Raport o stanie środowiska województwa pomorskiego, 2001

B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 1998.

Rocznik statystyczny, 2002 rok, strony www.stat.gov.pl

Strony www. Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego.

Zgodnie z: A. Baran „Planowanie przestrzenne jako narzędzie zarządzania środowiskiem” Białystok 2004r.

F. Piontek, Sterowanie ekorozwojem, t. I Teoretyczne aspekty ekorozwoju, rozdz. I Środowisko przyrodnicze w strategii wzrostu gospodarczego i w rozwoju zrównoważonym.